Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

Глотова Ю.Ю., Краснова Е. В.

Методические рекомендации по организации практических занятий

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих (портной)                                                (код и наименование дисциплины)

Специальность  54.02.01 Дизайн (конструирование, моделирование и технология швейных изделий)

(код и наименование профессии)

Оренбург 2016 г.

Рассмотрено на заседании МЦК «Дизайна и полиграфии»

Председатель МЦК__________ / О.Г.Лохачева /

Составитель: Глотова Юлия Юрьевна,

Краснова Елена Викторовна

Методические рекомендации по организации практических работ являются частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГАПОУ «ОГК»  по специальности 54.02.01 Дизайн (конструирование, моделирование и технология швейных изделий)

СОДЕРЖАНИЕ

| Номер практической работы | Темы практических занятий | Страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение типовых размерных характеристик фигуры. |  |
| 2 | Описание внешнего вида моделей. Определение деталей кроя. Наименование линий и срезов. |  |
| 3 | Ручные стежки и строчки |  |
| 4 | Ручные стежки и строчки. Пришивание фурнитуры |  |
| 5 | Вышивка. Виды стежков и строчек. |  |
| 6 | Заправка верхней и нижней нити на швейном оборудовании с челночным переплетением ниток. Регулировка натяжения ниток. |  |
| 7 | Заправка верхней и нижней нити на швейном оборудовании с зигзагообразным переплетением ниток. Регулировка натяжения ниток. |  |
| 8 | Заправка ниток на машинах стачивающее-обметочных строчек. Основные регулировки машины. |  |
| 9 | Заправка верхней и нижней нити в машинах полуавтоматического действия. Основные регулировки машины. |  |
| 10 | Оборудование ВТО. Операции влажно-тепловой обработки. |  |
| 11 | Машинные строчки. |  |
| 12 | Соединительные швы |  |
| 13 | Краевые швы |  |
| 14 | Отделочные швы |  |
| 15 | Виды и обработка клапанов |  |
| 16 | Отделка изделий. Обработка оборок, воланов, рюшей. |  |
| 17 | Обработка фигурной кокетки с внешними углами |  |
| 18 | Обработка накладных карманов |  |
| 19 | Обработка прорезного кармана в простую рамку 1 способом |  |
| 20 | Обработка прорезного кармана в простую рамку 2 способом |  |
| 21 | Обработка прорезного кармана в сложную рамку |  |
| 22 | Обработка прорезного кармана с листочкой с втачными концами |  |
| 23 | Обработка прорезного кармана с клапаном |  |
| 24 | Обработка внутренних карманов |  |
| 25 | Обработка петель |  |
| 26 | Обработка застежки втачными планками. |  |
| 27 | Обработка застежки настрочными планками |  |
| 28 | Обработка бортов отрезными подбортами |  |
| 29 | Виды и обработка воротников |  |
| 30 | Соединение отложного воротника на отрезной стойке с горловиной. |  |
| 31 | Соединение костюмного воротника с горловиной в тонких тканях |  |
| 32 | Обработка горловины подкройной обтачкой |  |
| 33 | Обработка горловины и пройм окантовочным швом |  |
| 34 | Обработка горловины и пройм двойной обтачкой (бейкой), выкроенной по косой |  |
| 35 | Обработка низа рукавов с отложными манжетами |  |
| 36 | Обработка застежек в рукавах. Соединение притачных манжет с рукавами. |  |
| 37 | Соединение втачного рукава с проймой |  |
| 38 | Обработка кармана с отрезным бочком в юбках |  |
| 39 | Обработка застежек в юбках. Обработка верхнего среза юбки различными способами. |  |
| 40 | Обработка кармана с отрезным бочком на передней половинке брюк |  |
| 41 | Обработка кармана на задней половинке брюк |  |
| 42 | Обработка застежки брюк. Обработка верхнего среза брюк |  |
| 43 | Обработка гладкого низа брюк |  |
| 44 | Обработка низа брюк отложными манжетами |  |
| 45 | Обработка накладного кармана на подкладке. |  |
| 46 | Обработка потайной застежки с дополнительным прорезом на подборте |  |
| 47 | Соединение костюмного воротника с горловиной в толстых тканях |  |
| 48 | Обработка воротника шаль и соединение его с горловиной изделия |  |
| 49 | Обработка гладкого низа рукава с подкладкой |  |
| 50 | Обработка нижних углов борта и низа с притачной подкладкой. |  |

Введение

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ!

Методические рекомендации по ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих (портной) - созданы Вам в помощь для работы на практических занятиях, подготовки к ним, правильного составления и оформления портфолио.

Методические рекомендации представлены в виде инструкционно-технологических карт по каждой практической работе.

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно ознакомиться с краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практической работы, и в соответствии в последовательностью обработки и ТУ выполнить образец обработки узла.

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для получения зачета по МДК 05.01 и допуска к квалификационному экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений.

Желаем Вам успехов!!!

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 1

Тема:  Определение  типовых размерных характеристик фигуры.

| Операция | Технические условия на выполнение операции |
| --- | --- |
|  | Размер определяется обхватом груди. Длина изделия обусловливается ростом человека. |
| Типовые размеры: | Типовые женские - 84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136 Типовые мужские - 84, 88, 92,96,100,104,108,112,116,120,124,128 |
| Типовые роста: | Типовые женские роста: 152-158-164-170-176 Типовые мужские роста: 152-158-164-170-176-182 |
| Полнотные группы: | В зависимости от обхвата бедер с учетом выступания живота в женских фигурах и обхвата талии в мужских, одежда для взрослых выпускается четырех полнотных групп: 1... 4. (158—100—108) 108-100/4=2 |
|  | Размерные показатели изделий для женщин на товарном ярлыке обозначаются полными величинами роста, обхвата груди, обхвата бедер |
|  | Размерные показатели изделий для мужчин на товарном ярлыке обозначаются полными величинами роста, обхвата груди, обхвата талии |
| Например: | Для женской одежды, изготовленной на типовую фигуру: - ростом 158 см, обхватом груди 100 см, обхватом бедер 108 см, в товарном ярлыке строка «размеры» будет заполнена так: 158—100—108. |
|  | Для мужской одежды, изготовленной на типовую фигуру: - ростом 170 см, обхватом груди 100 см, обхватом талии 88 см, в строке «размеры» будет написано: 170—100—88. |
|  | Для мужской сорочки: - ростом 158 и 164 см, обхватом груди 100 см, обхватом талии 88см, обхватом шеи 41см, в товарном ярлыке строка «размеры» будет заполнена следующим образом: 158, 164— 100—88 — 41. |
|  | В детской одежде размерными показателями служат полные величины роста и обхвата груди. Например, для одежды, изготовленной на фигуру с ростом 140 см и обхватом груди 72 см, строка «размеры» будет заполнена следующим образом: 140 — 72. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 2

Тема:  Описание внешнего вида моделей. Определение деталей кроя.

Наименование линий и срезов.

| Операция | Технические условия на выполнение операции |
| --- | --- |
| 1. Зарисовка технического эскиза модели | Технический эскиз представляет собой изображение модели на условно-типовой фигуре, членение которой основывается на модульной величине, равной высоте головы по вертикали (1:10) |
|  | Художественное графическое изображение модели выполняется в любой технике с использованием акварели, гуаши, фломастеров, туши и т.д. |
|  | Модель представляется на стилизованной фигуре в произвольной позе. При стилизации происходит удлинение фигуры (в частности ноги) с пропорций 1:8 на пропорцию 1:10 |
|  | Вид спереди располагается по центру листа, в статике или динамике. |
|  | Вид сзади составляет 1/3 от вида спереди, располагается снизу справа, изображается в статике (можно без головы, рук и ног) |
| 2. Описание модели | Описание модели составляется по следующей примерной схеме: - вид изделия, - назначение, - рекомендуемые размеры, - характеристика силуэтной формы, - вид основного членения (покрой), - характеристика средств формообразования, - характеристика функционально-декоративных элементов. |

Задание: дать описание внешнего вида моделей.

Модель 1

Жакет женский молодежный выполнен из серого денима, прилегающего силуэта, на притачной подкладке.

На переде располагаются два рельефа, выходящих из линии проймы.

Спинка также имеет два рельефа, выходящих из линии проймы.

Воротник отложной, имеет фигурную форму.

Рукав одношовный, имеет зауженную форму.

Линия плеча естественная, повышенная плечевой накладкой толщиной 0,7 сантиметров. Это придает более четкую форму плечевого пояса, и аккуратный вид всего изделия.

Пройма неглубокая, умеренно широкая.

По линии гриди, талии и бедер изделие плотно прилегает к фигуре, к низу слегка расширенное.

Изделие двубортное, застегивается на пуговицы, которые располагаются в два ряда. Может носиться как с поясом контрастного цвета, так и без него.

Обработка швов рельефов, воротника и борта выполняется двойными отделочными строчками.

Предназначено для повседневной носки девушкам младшей возрастной группы на весенне-осенний период. Рекомендуемый размер 152-80-84 1-2 полнотной группы.

Модель 2

Жакет женский молодежный выполнен из черного джинса, прилегающего силуэта, на притачной подкладке.

Изделие без воротника.

На переде находится кокетка, имеющая фигурную линию, открывающая декольте обладательницы этого жакета. Перед и спинка имеют по два рельефа, выходящих из линии проймы.

Рукав двух - шовный, с передним и локтевым швами.

Изделие - двух - бортное, с двумя рядами пуговиц, застегивающиеся соответственно на пуговицы.

Линия плеча естественная, повышенная плечевой накладкой толщиной 0,7 сантиметров. Это придает более четкую форму плечевого пояса, и аккуратный вид всего изделия.

Пройма неглубокая, умеренно широкая.

По линии гриди, талии и бедер изделие плотно прилегает к фигуре, к низу слегка расширенное.

Обработка швов рельефов, горловины, кокетки, швов рукавов и борта выполняется двойными отделочными строчками.

Предназначено для повседневной носки девушкам младшей возрастной группы на весенне-осенний период. Рекомендуемый размер 152-80-84 1-2 полнотной группы.

Модель 3

Жакет женский удлиненный из двух видов и цветов ткани, прилегающего силуэта, на притачной подкладке. Изделие отрезное под грудью, что зрительно удлиняет силуэт и подчеркивает грудь.

Для выпуклости груди предусмотрена нагрудная вытачка, переходящая в рельеф на нижней части, плавно расширяющийся к низу.

Спинка имеет также два рельефа, выходящих из линии проймы.

Рукав узкий двухшовный, с передним и локтевым швами.

Воротник - отрезная стойка.

Жакет в виде застежки имеет наличие двух атласных лент, которые завязываются в бант.

Длина изделия доходит до колена. Линия плеча естественная, повышенная плечевой накладкой толщиной 0,7 сантиметров. Это придает более четкую форму плечевого пояса, и аккуратный вид всего изделия.

Пройма неглубокая, умеренно широкая.

По линии гриди, талии и бедер изделие плотно прилегает к фигуре, к низу слегка расширенное.

Обработка швов рельефов, воротника, швов рукавов и борта выполняется двойными отделочными строчками.

Предназначено не только для повседневной носки, но и выходов на светские вечеринки, девушкам младшей возрастной группы на весенне-осенний период. Рекомендуемый размер 152-80-84 1-2 полнотной группы.

Модель 4

Жакет женский, прилегающего силуэта, на притачной подкладке, в военном стиле.

Перед и спинка имеют по два рельефа, выходящих из линии плеча.

Рукав узкий двухшовный, с передним и локтевым швами.

Изделие имеет центральную застежку молнию, контрастного цвета.

Воротник пиджачного типа, имеющий отрезную стойку.

Линия плеча естественная, повышенная плечевой накладкой толщиной 0,7 сантиметров. Это придает более четкую форму плечевого пояса, и аккуратный вид всего изделия.

Пройма неглубокая, умеренно широкая.

По линии гриди, талии и бедер изделие плотно прилегает к фигуре, к низу слегка расширенное.

Обработка швов рельефов, воротника, кокетки, швов и низа рукавов, и борта выполняется двойными отделочными строчками.

На линии плеча находиться декоративный элемент – погоны.

Может носиться как с поясом контрастного цвета, так и без него.

Предназначено не только для повседневной носки, но и выходов на светские вечеринки, девушкам младшей возрастной группы на весенне-осенний период. Рекомендуемый размер 152-80-84 1-2 полнотной группы.

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 6

Тема: Заправка верхней и нижней нитей на швейном оборудовании с челночным переплетением ниток. Регулировка натяжения ниток.

|  | Заправка ниток в машине 1022 М кл. |
| --- | --- |
| Заправка верхней нити | - Бабину или катушку устанавливают на стержень стойки бабинодержателя. - Далее нитку снизу вверх заводят за направляющий крючок стойки и сверху вниз проводят в правое отверстие нитенаправителя. - По часовой стрелке обводят между шайбами дополнительного регулятора натяжения верхней нити. - Заводят за крючок нитепритягивательной пружины. - Конец нити заводят за крючок нитепритягивательного угольника. - Вводят в нитепритягиатель. - Справа налево нитку вводят в ушко нитепритягивателя. - Нитку сверху вниз проводят в нитенаправители. - Слева направо вводят в ушко иглы. |
| Заправка нижней нити | - Нижнюю нитку наматывают на шпульку. - Надевают на полый стержень шпульного колпачка. - Конец нитки вводят в прорезь. - Подводят под пластинчатую пружину и заводят ее за язычок. |
|  | Основные регулировки машины. |
| Установка иглы | Игла 2 имеет два длинных желобка, причем выше ушка на одном желобке имеется бугорок. Иглу 2 устанавливают до упора в отверстие игловодителя 4 и закрепляют винтом 3 в муфточке 5. Длинный желобок без бугорка должен быть обращен вправо. |
| Регулировка натяжения нитей | См рис. |

Регулировка натяжения ниток в машине 1022 кл.

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 7

Тема: Заправка верхней и нижней нити в машине зигзагообразной строчки.

Регулировка натяжения ниток.

|  | Заправка ниток в машине 26 кл. |
| --- | --- |
| Заправка верхней нити | Верхнюю нитку с бобины или катушки проводят через два отверстия нитенаправительного стержня 16 (рис. 2), вводят сверху вниз в петлю проволочного нитенаправителя 15, обводят между шайбами 14 дополнительного регулятора натяжения, между шайбами 19 основного регулятора натяжения и справа налево вводят в петлю нитепритягивательной пружины 11. Затем справа налево нитку заправляют в ушко нитепритягивателя 13, закрытого предохранительной скобой, сверху вниз проводят через петли двух проволочных нитенаправителей - 12 и 10, закреплённых на фронтальной доске, проводят через нитенаправительную прорезь в игловодителе 9 и от работающего вводят в ушко иглы 8. |
| Заправка нижней нити | Нижнюю нитку со шпульки 1 проводят в прорезь 4 шпульного колпачка и заводят под пластинчатую пружину 3, из-под которой выводят наружу, заводят в прорезь 5 и через неё - в нитенаправительное отверстие 6. Затем нитку проводят внутрь шпульного колпачка и через прорезь 7 выводят наружу. Берут шпульный колпачок в левую руку и вытягивают нитку, при этом шпулька внутри шпульного колпачка должна вращаться по часовой стрелке. Влево перемещают задвижную пластину, открывают рычаг замочка шпульного колпачка и надевают его на центровую шпильку шпуледержателя. Затем проверяют, правильно ли произошло запирание замочка и как сматывается со шпульки нижняя нитка (она должна сматываться без рывков и заеданий). Иглу 8 вставляют снизу в отверстие игловодителя 9 длинным желобком к работающему и закрепляют в нём винтом 20. |
|  | Основные регулировки машины. |
| Установка иглы | Игла 2 имеет два длинных желобка, причем выше ушка на одном желобке имеется бугорок. Иглу 2 устанавливают до упора в отверстие игловодителя 4 и закрепляют винтом 3 в муфточке 5. Длинный желобок без бугорка должен быть обращен вправо. |
| Регулировка натяжения нитей | См рис. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 8

Тема: Заправка ниток на машинах стачивающе-обметочных строчек.

Основные регулировки машины.

|  | Заправка ниток в машине 51 кл. (рис. 1) |
| --- | --- |
| Заправка нити иглы | При заправке нитки иглы нитку с бобины или катушки проводят сверху вниз через нитенаправительное отверстие 14 пластины 13, далее снизу вверх через нитенаправительное отверстие 15, обводят между шайбами 20 регулятора натяжения верхней нитки, проводят через глазки 10, 11 слева от нитеподатчика 12 и сверху вниз заводят за нитенаправительный крючок 9. Далее нитку обводят между шайбами 8 дополнительного регулятора натяжения, закрепленного на поводке игловодителя, справа заводят за нитенаправительный крючок 5 и вводят в направлении от работающего в ушко иглы 25 |
| Заправка нити левого петлителя | Перед заправкой нитки левого петлителя 29 крышки 35 и 38 откидывают. Нитку с катушки или бобины снизу вверх проводят через нитенаправительное отверстие 17 пластины 13 и сверху вниз через нитенаправительное отверстие 16. Затем нитку спереди вводят в ушко нитенаправителя 21, закрепленного на верхней головке шатуна 22 механизма иглы. Далее нитку последовательно проводят через нитенаправительные отверстия 7 скобы 24 и нитенаправителя 23у закрепленного на верхней головке шатуна 22, проводят сверху вниз через отверстие 4 на крышке корпуса, вводят сзади в нитенаправительное отверстие 2 крышки 38, в отверстие разрезного нитенаправителя 1, обводят между шайбами 3 регулятора натяжения, между пластинчатыми пружинами 39 и вводят в нитенаправительную трубку 37. Поворотом махового колеса правый петлитель 26 переводят в свое крайнее левое положение и заводят нитку за нитенаправительный крючок 36, закрепленный на рычаге правого петлителя. Вновь поворотом махового колеса левый петлитель 29 переводят в крайнее левое положение и в его ушки пинцетом заправляют нитку. |
| Заправка нити правого петлителя | Перед заправкой нитки правого петлителя 26 крышку 35 откидывают вперед. Нитку с бобины или катушки проводят снизу вверх через нитенаправительное отверстие 18 пластины 13 и сверху вниз вводят в нитенаправительное отверстие 19. Далее нитку пропускают в нитенаправительное отверстие 28 на пластине 27, вводят вперед в нитенаправительное отверстие 31, обводят между шайбами 32 регулятора натяжения нитки и вводят в нитенаправительное отверстие 33. Затем нитку вводят в прорезь нитеподатчика 30, закрепленного на рычаге левого петлителя 29, заводят вниз под крючок проволочного нитенаправителя 34 и пинцетом последовательно вводят в два ушка правого петлителя 26 |
|  | Основные регулировки машины. (рис. 2) |
| Установка иглы | Игла 2 имеет два длинных желобка, причем выше ушка на одном желобке имеется бугорок. Иглу 2 устанавливают до упора в отверстие игловодителя 4 и закрепляют винтом 3 в муфточке 5. Длинный желобок без бугорка должен быть обращен к работающему. |
| Регулировка длины стежка | Регулируют ослаблением винта 7, который крепит ползун 8 вместе с эксцентриком продвижения внутри корпуса 10, и поворотом винта 9, изменяющего положение ползуна 2 и его эксцентрика относительно оси главного вала. При вывертывании винта 9 длина стежка увеличивается. Перед выполнением регулировки крышку 22 откидывают вперед. |
| Положение нижнего ножа по высоте | Регулируют вертикальным перемещением ножа 11 после ослабления гайки 16. Он должен быть установлен по верхнему уровню игольной пластины 1. |
| Высота подъема лапки | Высоту подъема лапки регулируют так же, как в машине 28 кл. ПМЗ. Подъем лапки 17 осуществляется либо вручную, либо нажатием ноги на вторую педаль с помощью поворота рычага 6. Следует помнить, что лапку 17 нельзя поднимать при работе машины или когда правый петлитель или ширитель находится над игольной пластиной. |
|  | Приемы работы на машине. |
| Работа на машине 51 кл. выполняется так же, как и на стачивающих прямострочных машинах. | Для заправки ниток в краеобметочных машинах используют пинцет, заправку машины выполняют в обратном порядке по отношению к последовательности захвата петель рабочими органами при образовании стежка. Обычно нитки после выполнения операции не обрезают, а подкладывают под лапку новые детали и продолжают обметывание. При этом уменьшается расход ниток на концы и исключается возможность выскакивания ниток из ушка иглы или петлителей, что вызывает потерю времени на перезаправку машины. Направление тканей при обметывании на машине с ножом должно быть точно определенным, иначе край деталей может быть неровно обрезан или же срезан больше, чем это нужно. |

Заправка ниток в машине 51 кл. (рис. 1)

Основные регулировки машины. (рис. 2)

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 9

Тема: «Заправка верхней и нижней нити в машинах полуавтоматического действия. Основные регулировки машины»

|  | Заправка ниток в машине полуавтомате 25-1 кл. (рис. 1) |
| --- | --- |
| Заправка нити иглы | Верхняя нитка проводится к игле через нитенаправитель 10; между шайбами предварительного натяжения 9; вниз под шайбы регулятора главного натяжения 4; вверх через нитенаправительный крючок 7; вниз под нитенаправительную пружину 6; под крючок нитенаправителя 5; вверх в ушко рычага нитенаправителя 8 вниз через нитенаправитель фронтовой крышки 5; через отверстие 2 на нижнем конце стержня игловодителя; в ушко 1 иглы от себя, т. е. к основанию рукава. |
|  | Основные регулировки машины. |
| Установка иглы | Игла устанавливается длинным желобком к работающему. |
| Установка полуавтомата | Полуавтомат устанавливается на столе фронтовой крышкой к работающему. |
| Вращение махового колеса | Маховик машины должен вращаться только в одном направлении - по часовой стрелке (если смотреть на машину со стороны работающего). |
|  | Приемы работы на машине. |
| Работа на машине 25-1 кл. | Начиная шить, нажимают на левую педаль, поднимая тем самым нажимное устройство. Деталь подкладывают под него таким образом, чтобы ближайший к работающему конец изготовляемой петли находился под иглой. Затем, освободив левую педаль, опускают нажимное устройство. Нажав на правую педаль, пускают машину в ход. После того как машина сделает несколько стежков, ногу с правой педали снимают, и машина выполняет очередную операцию автоматически. Надо следить за тем, чтобы подъем нажимного устройства производился только в конце образования петли. Незадолго до окончания обметывания петли частота вращения главного вала машины благодаря автоматическому переключению снижается. При этом происходят автоматическое прорубание материала, выключение машины и ее останов. |

Заправка ниток в машине 25 -1 кл. (рис. 1)

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 10

Тема: Оборудование ВТО. Операции ВТО

Под влажно-тепловой обработкой (ВТО) швейных изделий понимают специальную обработку детали или изделия влагой, теплом и давлением с помощью специального оборудования.

Влажно-тепловая обработка необходима для придания деталям одежды и готовым изделиям  определенной формы и товарного вида.

Различают влажно-тепловую обработку внутрипроцессную и окончательную.

Во время влажно-тепловой обработки материал необходимо увлажнить, нагреть, произвести требуемую деформацию, а затем подсушить и дать ему охладиться.

Основные параметры ВТО

1. температура; 2. время выполнения операции; 3. усилия прессования; 4. процент увлажнения

Сущность влажно-тепловой обработки заключается:

1) в размягчении волокон ткани влагой и теплом;

2) придании ткани определенной формы давлением;

3) закреплении полученной формы путем удаления влаги при помощи тепла и давления.

Процессы влажно-тепловой обработки разделяются:

1) на утюжильные работы; 2) отпаривание; 3) прессование.

Операции влажно-тепловой обработки.

Глажение – это перемещение горячей поверхности утюга по изделию или полуфабрикату с целью удаления заломов и заминов.

Отпаривание – это операция по удалению ласс и напряжения с изделий при помощи струи горячего пара.

Прессование – это создание давления на изделие или полуфабрикат при определенной температуре и увлажнении.

Под режимом влажно-тепловой обработки понимаются значение таких факторов, как температура, влажность, продолжительность воздействия давления, и их взаимосвязь.

Необходимым фактором, ускоряющим процесс обработки, является увлажнение. При этом количество влаги зависит от вида материала и составляет 20...30% массы материала в воздушно-сухом состоянии при увлажнении водой и З...6% при увлажнении паром.

Избыток влаги увеличивает продолжительность обработки, снижает производительность труда, способствует возникновению лас, ухудшает качество.

Равномерный прогрев материала до температуры, при которой материал способен изменять свои свойства, имеет большое значение. Эта температура зависит от теплостойкости волокон. Для шерстяных волокон она равна 130... 135 °С, для хлопковых и льняных не более 120, шелковых 150... 170, вискозных 120... 130, ацетатных 95... 100, полиэфирных 60... 170°С.

Продолжительность контакта гладильной поверхности с полуфабрикатом устанавливают в зависимости от свойств обрабатываемого материала и толщины детали из этого материала. Известно, что основная деформация происходит во время прогрева в течение первых 2 с. Регулирование температуры нагрева в прессах осуществляется с помощью реле времени, а в утюгах — терморегулятором и по визуальной оценке качества работы.

Давление пресса обусловлено свойствами материала. Превышение давления ведет к образованию лас. Для закрепления полученной формы удаляют влагу из материала, для чего его высушивают и охлаждают путем воздействия на материал горячего воздуха или перегретого пара.

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 3

Тема: «Ручные стежки и строчки»

| Стежки | Назначение и применение | Технологические параметры | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямые сметочные | Для временного соединения деталей между собой, сметывания и наметывания деталей, заметывания низа рукавов и низа изделий, образования сборок | Длина стежка LСТ = 1 см Длина стежка LСТ = 2 см |  |
| Прямые копировальные | Для перевода линий и контрольных знаков с одной детали на другую | LСТ = 1 см. Высота петли равна 0,5—0,7 см |  |
| Косые наметочные | Для наметывания обтачанных краев деталей | LСТ = 1 см |  |
| Косые обметочные | Для предохранения срезов ткани от осыпания | Расстояние от проколов иглы до срезов равно 0,3 —0,5 см. Частота стежков — 3 — 4 в 1 см. LСТ = 0,2 — 0,3 см |  |
| Петлеобразные стачные | Стежки постоянного назначения для соединения деталей швом повышенной растяжимости и прочности. Строчка стачных стежков имитирует машинную. | LСТ = 0,2 —0,4 см |  |
| Потайные подшивочные | Стежки постоянного назначения для подшивания подогнутых внутрь краев деталей из осыпающихся тканей. | Частота стежков nСТ в 1 см равна 3-4 |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 4

Тема: «Ручные стежки и строчки. Пришивание фурнитуры»

| Стежки | Назначение и применение | Технологические параметры | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| Стежки для пришивания фурнитуры Нитяные петли | Нитяные петли — используют в застежках на крючки и петли. При обвивании продольных стежков основную ткань не захватывают | 2 — 4 продольных стежка; 10— 15 обвивочных (на 1см) |  |
| Пришивание пуговиц | Пуговицы на стойке пришивают к изделию нитками в цвет ткани | Количество стежков 4 — 5 основных и 2 — 3 закрепочных |  |
|  | Пуговицы с отверстиями пришивают нитками в цвет пуговицы на нитяной стойке, высота которой равна толщине борта | Количество стежков 3 — 4 в каждую пару отверстий; нитяную стойку пуговицы обвивают 3-4 витками и закрепляют 2 — 3 стежками |  |
| Пришивание крючков и петель | Пришивают крючки и петли нитками в цвет основной ткани в трех местах: в оба отверстия и поперек основания крючка или петли | В трех местах делают 3 — 4 прикрепляющих стежка и 3 — 4 стежка закрепляющих |  |
| Крестообразные | Применяют для подшивания подогнутых срезов деталей из осыпающихся тканей. Используют для подшивания низа брюк, юбок, прокладки внизу рукава, срезов деталей из осыпающихся тканей | LСТ = 0,5 — 0,7 см; частота 1 — 2 стежка в 1 см |  |
| Петельные | Для выполнения обметанных петель, обметывания срезов деталей из легкоосыпающихся тканей. При образовании петельного стежка иглу вводят в ткань снизу вверх на расстоянии 0,2 — 0,4 см от среза, конец иглы обвивают ниткой и стежок затягивают | Частота стежков в 1 см при обметывании срезов равна 5 — 6 Частота стежков в 1 см при обметывании петель равна 12—15 |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 5

Тема: «Вышивка. Виды стежков и строчек»

Цель работы: изучение способов выполнения ручной вышивки. Освоение приемов выполнения различных видов швов, применяемых в ручной вышивке.

Содержание работы

1. Изучить последовательность выполнения работ при вышивании.

2. Изучить строение различных швов, применяемых в ручной вышивке.

3. Выполнить образцы швов, применяемых в ручной вышивке.

4. Разработать модели одежды с использованием вышивки в качестве отделки, указать виды швов и составить последовательность выполнения работ при вышивании.

Методические указания

Вышивку выполняют ручным и машинным способами, обеспечивающими максимальное разнообразие отделок. Выбор ткани и ниток для ручной вышивки зависит от назначения изделия, характера узора и способа его выполнения. Например, для вышивания по контуру можно использовать любые ткани, а для вышивания по счету нитей удобнее использовать ткани полотняного переплетения (льняные и полульняные, переплетения рогожка, штапельное и шелковое полотно и т.п.)

| Ход работы: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нитки и пряжа для вышивания | Для выполнения вышивки применяют: мулине; хлопчатобумажный и шерстяной гарус (для выполнения гладьевых настилов с шероховатой поверхностью); шерстяные нитки (для глади, счетных швов); ирис (№№ 3, 5, 7); шелковые нитки (№№ 33, 65); искусственный шелк; синтетические нитки. |  | Вышивка может выполняться с использованием фасонной пряжи (с петельками, бугорками, утолщениями и т.д.); пестрой меланжевой пряжи; мулине из разноокрашенных тканей; синельки; кроличьего пуха, соединенного с хлопчатобумажной ниткой; лент из шелка, золоченных нитей, бисера, стекляруса, бус, камней, соломки, шнура, тесьмы, сутажа и т.д. |
| Инструменты для вышивания | Для выполнения ручной вышивки необходимы следующие инструменты: иглы, наперсток, ножницы, сантиметровая лента, заостренная палочка (дырокол или пендель). |  | Иглы должны быть короткие с удлиненным ушком (вышивальные №№ 1 и 2 и штопальные). Ножницы нужно иметь трех видов: маленькие с острыми концами для подрезания и выдергивания нитей из тканей, средних размеров с загнутыми концами и большие – для разрезания тканей и мотков ниток. Пяльцы удерживают ткань в натянутом состоянии и предохраняют ее от деформации. Пяльцы могут быть прямоугольные или круглые. Они состоят из двух обручей диаметром 20-40 см и высотой 1,5-2 см. |
| Подготовка к вышиванию | Прежде чем приступить к вышиванию, необходимо выровнять ткань по основе и утку, наметить расположение узора на ткани, нанести узор и запялить ткань. |  | Для удобства выполнения швов, а также для более точного расположения их на ткани из нее выдергивают одну нить. После этого основной узор переводят на ткань, располагая его между линиями от выдернутых нитей. |
| Закрепление нитки на ткани | В вышивке на рабочей нитке никогда не делают узелки. Нитку закрепляют несколькими способами |  | 1. с помощью петли, которая образуется при складывании нитки вдвое. Затем вдевают в иглу двумя концами. 2. закрепляя конец нитки поперечным стежком. Сделав маленький стежок, нитка вытягивается, оставляется небольшой кончик. Конец нитки прикрепляется к ткани вторым стежком, который располагается поперек первого стежка. 3. закрывая место закрепления нитки стежками вышивки. На изнаночной стороне в начале работы оставляют конец нитки длиной 5-6 см и выполняют несколько стежков на лицевой стороне. 4. закрепляя нитку на лицевой стороне ткани, проводя ее под вышитые стежки. |
| Виды швов |  |  |  |
| вперед иголк у |  |  |  |
| назад иголку |  |  |  |
| стебельчатый |  |  |  |
| “козлик” |  |  |  |
| “косичка” |  |  |  |
| петельный |  |  |  |
| “лапки” |  |  |  |
| тамбурный |  |  |  |
| крест простой двойной крест |  |  |  |
| “елочка” |  |  |  |
| счетная гладь |  |  |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 11

Тема: Машинные строчки

1. Все внутренние строчки выполняют нитками в цвет ткани верха.

2. Номера ниток, машинных игл и частота строчки при выполнении машинных работ должны соответствовать толщине ткани и характеру выполняемых операций.

3. При изготовлении изделий из шерстяных и шелковых тканей все отделочные строчки, а также петли и закрепки выполняют шелковыми (отделочными) нитками. Цвет ниток для отделочных строчек должен соответствовать цвету ткани верха или быть другого цвета, если это предусмотрено моделью.

4.  Концы верхних ниток отделочных строчек выводят на изнаночную сторону, завязывают узлом и (или) закрепляют тремя-четырьмя ручными стежками.

5. Концы всех внутренних строчек, выполняемых на стачивающей машине, закрепляют двойной обратной строчкой (закрепкой) длиной 0,7—1,0 см; на специальных машинах — длиной 1,5 — 2,0 см.

6. При прокладывании строчек по замкнутым контурам строчки в конце швов должны заходить одна на другую не менее чем на 2,0 — 2,5 см.

7. Ширина швов должна соответствовать припускам на швы.

8. Стачивание деталей, настрачивание швов, прокладывание отделочных строчек рекомендуется выполнять с помощью направляющих линеек. Фигурные отделочные строчки выполняют по линиям, намеченным по вспомогательным лекалам.

9. При соединении двух деталей, одна из которых с прямым срезом, а другая с косым, деталь с косым срезом необходимо положить снизу (на рейку двигателя ткани), а деталь с прямым срезом — сверху.

10. При соединении двух деталей из тканей разной толщины, например ткань верха и ткань подкладки, вниз следует положить деталь из толстой ткани.

11. При соединении двух деталей с посадкой одной из них деталь, которую нужно посадить, следует положить вниз на рейку двигателя ткани.

12.  Срезы деталей обметывают хлопчатобумажными нитками или мононитями.

13. Срезы должны быть обметаны, либо высечены, либо обработаны швом вподгибку с открытым срезом.

14. В изделиях из шерстяных и шелковых тканей используют шелковые и хлопчатобумажные нитки, а в изделиях из хлопковых тканей — хлопчатобумажные нитки.

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 12

Тема:  Соединительные швы

| Швы | Технические условия и область применения | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Стачной 1.1 Взаутюжку 1.2 Вразутюжку 1.3 На ребро | При выполнении стачного шва две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и соединяют машинной строчкой параллельно срезам. Затем припуски заутюживают, разутюживают или приутюживают на ребро. Ширина шва 0,5 – 1,5 см и более. Используют для выполнения всех основных швов. Швом стачным на ребро соединяют клинья «годе», подкладку кармана, соединительные складки. |  |
| 2. Расстрочной | Детали складывают лицевыми сторонами внутрь и соединяют стачным швом (1) вразутюжку и по лицевой стороне прокладывают отделочные строчки (2 и 2') по обе стороны на равном расстоянии от строчки стачивания. Используют при изготовлении спортивных изделий из кожи, при обработке боковых карманов, вытачек и т. д. |  |
| 3. Настрочной 3.1 С открытыми срезами | Детали стачивают строчкой 1, шов заутюживают и прокладывают отделочную строчку 2 по лицевой стороне изделия швом шириной по модели. Используют для соединения боковых, плечевых срезов, средних срезов спинки и др. |  |
| 3.2 С закрытым срезом | Детали складывают лицевыми сторонами внутрь таким образом, чтобы срез нижней детали выступал за срез верхней на ширину отделочной строчки плюс 0,4—1,0 см, и со стороны верхней детали на расстоянии 0,5 — 0,7 см от среза верхней детали прокладывают стачивающую строчку 7. Далее шов выполняют так же, как и настрочной с открытыми срезами, т. е. прокладывают отделочную строчку 2. Используют для соединения и отделки деталей изделия |  |
| 4. Накладной 4.1 С открытыми срезами | На лицевую сторону детали накладывают вторую деталь лицевой стороной вверх и прокладывают прямую или зигзагообразную строчку, отступив от срезов на 0,5 см. Используют для соединения частей прокладки, настрачивания тесьмы, втачивания нижнего воротника в горловину (на машине зигзагообразной строчки) |  |
| 4.2 С закрытым срезом | Край верхней детали заутюживают (или заметывают и приутюживают). На нижнюю деталь наносят линию, с которой совмещают подогнутый край верхней детали и соединяют машинной строчкой. Используют для соединения прямых, чаще фигурных кокеток |  |
| 5. Двойной | Детали складывают изнаночными сторонами внутрь, стачивают (строчка 7) на расстоянии 0,3 — 0,4 см от срезов, затем вывертывают на лицевую сторону, выправляют шов и выполняют вторую строчку 2 на расстоянии 0,5 — 0,7 см от края. Используют при изготовлении верхней одежды, для стачивания подкладки карманов в изделиях без подкладки; для соединения деталей в рабочей одежде |  |
| 6. Запошивочный | Детали складывают лицевыми сторонами внутрь так, чтобы нижний срез выступал из-под верхнего на 0,5 — 0,7 см. Срез верхней детали огибают припуском нижней и прокладывают строчку на расстоянии 0,1 — 0,2 см от среза нижней детали (строчка 7); шов расправляют, огибают его верхней деталью так, чтобы необработанный срез оказался внутри. Настрачивают обработанный припуск на расстоянии 0,1 — 0,2 см от сгиба (строчка 2). Используют при изготовлении постельного белья, спецодежды, в костюмах без подкладки и т. д. |  |
| 7. Шов взамок | На одноигольной машине выполняют сначала накладной шов с открытым срезом (строчка 7). Затем перегибают детали так, чтобы срезы оказались внутри, и прокладывают первую строчку (2) на 0,1 — 0,2 см от сгиба, вторую (3) на 0,5 — 0,8 см от первой строчки. Используют при изготовлении мужских сорочек, белья, джинсовых изделий |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 13

Тема:  Краевые швы

| Швы | Технические условия и область применения | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Обтачной 1.1 В простую рамку | Деталь рамки заутюживают (изнаночной стороной внутрь) и притачивают к изделию, затем перегибают ткань около строчки и приутюживают. Ширина рамки 0,4 —0,7 см. Используют при обработке карманов и обтачных петель |  |
| 1.2 В сложную рамку | Обтачку из основной ткани и изделие складывают лицевыми сторонами внутрь и притачивают обтачку (строчка 1) шириной шва 0,4 — 0,7 см, затем шов разутюживают, огибают его обтачкой и закрепляют строчкой в шов притачивания рамки (строчка 2). Используют при обработке карманов |  |
| 1.3 В кант | Детали складывают лицевыми сторонами внутрь и соединяют машинной строчкой; шов выправляют и выметывают с кантом (0,1 — 0,3 см); затем закрепляют кант детали вспушиванием или отделочной строчкой. Используют при обработке воротников, бортов, карманов и т. д. |  |
| 1.4 Враскол | Шов обтачивания деталей располагают точно по середине обтачиваемых деталей, закрепляют отделочной строчкой или вспушными стежками. Используют при обработке борта и обтачных деталей |  |
| 2. Вподгибку 2.1 С открытым срезом | Срезы подгибают на изнаночную сторону и закрепляют строчкой. Используют при обработке низа изделия, срезов обтачек легкой одежды и т. п. |  |
| 2.2 С закрытым срезом | Срезы подгибают: первый раз на 0,7 см, второй — на величину, предусмотренную моделью, и закрепляют строчкой на 0,1 — 0,2 см от сгиба. Используют при обработке подкладки юбок, низа платьев и т. п. |  |
| 3. Окантовочный 3.1 С открытым срезом | На лицевую сторону детали накладывают полоску отделочной ткани лицевой стороной вниз, выкроенную по косой или поперечной нити основы шириной 2,0— 2,5 см. Уравнивают срезы и прокладывают строчку 1 на 0,3 — 0,5 см от среза; затем срезы огибают полоской, образуя кант, ширина которого равна ширине шва обтачивания. Кант закрепляют машинной строчкой 2 в шов притачивания полоски ткани. Применяют для предохранения ткани от осыпания и для отделки |  |
| 3.2 С закрытыми срезами | Срез обрабатывают обтачкой (строчка 1) аналогично окантовочному шву с открытым срезом, но свободный срез окантовочной полоски подгибают и закрепляют машинной строчкой 2 в шов притачивания полоски. Используют для обработки пройм, горловины в легкой женской одежде |  |
| 3.3 С тесьмой | Тесьму перегибают вдоль так, чтобы одна сторона выступала на 0,1 см относительно другой, и приутюживают. Затем в заутюженную тесьму вкладывают обрабатываемый срез детали и настрачивают на 0,1 см от края тесьмы. Используют для обработки срезов и отделки изделия |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 14

Тема:  Отделочные швы

| Швы | Технические условия и область применения | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Складки 1.1 Односторонние | У односторонних складок с лицевой стороны все сгибы направлены в одну сторону, а с изнаночной — в противоположную. Намечают складки тремя линиями с изнаночной стороны изделия (рис. а): средней 7, боковой 2 и перпендикулярной к ним 3 (ограничивающей конец стачивания складки). |  |
|  | При выполнении деталь перегибают лицевой стороной внутрь, сметывают по боковой линии по всей длине складки, затем стачивают по линиям 2 и 3. |  |
|  | Строчку заканчивают по овальной или прямой линии. Складку заутюживают. Используют для отделки и обеспечения свободы движения. |  |
| 1.2 Встречные | У встречных складок все сгибы с лицевой стороны направлены друг к другу, с изнаночной — друг от друга. Намечают, как и односторонние, тремя линиями (1, 2 и 3) (рис. а). Припуск для обеих складок равен глубине одной складки, умноженной на четыре. При выполнении деталь перегибают лицевой стороной внутрь по средней линии 1 и стачивают по боковой линии 2 до линии 3. |  |
|  | Далее складку раскладывают по обе стороны от строчки стачивания (шов стачивания складки должен совпадать с линией середины складки); приутюживают (рис. б). Используют для отделки и обеспечения свободы движения |  |
| 1.3 Сложные | Намечают с обеих сторон двумя параллельными линиями: средней (внутренний сгиб складки) и боковой (наружный сгиб складки). При выполнении складки с изнаночной стороны (рис. а) под среднюю линию подкладывают полоску ткани, ширина которой зависит от ширины отделочной строчки, и прокладывают машинную строчку точно по линии середины складки (строчка 1). Перегибают деталь по боковой линии, фиксируют (утюгом или строчкой временного назначения) в таком положении. Затем прокладывают отделочную строчку (рис. б), она же закрепляет складку (строчка 2). Используют для отделки изделий |  |
| 2. Рельефы 2.1 Вытачные | Намечают одной линией; под нее подкладывают полоску ткани шириной 2 — 3 см и прокладывают строчку 1 по намеченной линии. Затем полоску ткани отгибают вдоль строчки в одну сторону, а деталь верха — в другую; прокладывают строчку 2 на 0,1 — 0,2 см от первой по детали из основной ткани. Используют при выполнении фигурных рельефов, ложных кокеток и т. п. |  |
| 2.2 Застрочные | Намечают одной линией с лицевой стороны. При выполнении деталь перегибают по намеченной линии изнаночной стороной внутрь и застрачивают. Ширина шва от сгиба равна 0,1 — 0,3 см. Используют в нарядных мужских сорочках, в женском платье |  |
| 2.3 Со шнуром | Намечают двумя параллельными линиями по лицевой стороне, расстояние между которыми равно 0,5— 1,0 см. При выполнении по намеченным линиям прокладывают две отделочные строчки (1 и 1'). С изнаночной стороны под строчки подкладывают полоску хлопчатобумажной ткани. Получается кулиска, в которую потом вдевают шнур. Используют в качестве отделки |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 15

Тема:  Виды и обработка клапанов

| Операция | Технические условия выполнения операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Обработка клапанов | Клапан – это деталь кармана, которая закрывает вход в него и одновременно служит отделочным элементом; клапаны бывают различными по форме и способу обработки края. Клапан – 1 деталь из основной ткани. Нить основы проходит также как на полочке. Припуски на обработку швов по верхнему срезу – 1,5 см; по боковым сторонам и срезу низа клапана – 0,5-0,7 см. Подклапан выкраивают из подкладочной ткани. Нить основы проходит параллельно верхнему срезу. По боковым сторонам и низу подклапан меньше клапана на ширину канта – 0,2-0,3 см. |  |
| 2. Дублирование клапана | Прокладка – 1 деталь может быть клеевой и неклеевой. Прокладка не клеевая должна попадать в шов обтачивания клапана. Клеевая прокладка в зависимости от свойств ткани верха может попадать в шов обтачивания на 0,1 — 0,2 см или не попадать в него. Допускается обрабатывать клапан без прокладки, если позволяют свойства ткани |  |
| 3. Сметывание | Клапан и подклапан складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, сметывают прямыми стежками со стороны основной детали на расстоянии 0,3 — 0,4 см от срезов с посадкой в углах из клапана. Посадка в 0,2 — 0,3 см дается для того, чтобы углы клапана не отгибались наружу. Длина стежков 0,6 — 0,8 см. Посадку в углах слегка сутюживают. |  |
| 4. Обтачивание клапана | Обтачивают клапан со стороны подклапана швом шириной 0,5 — 0,7 см. Нитки сметывания удаляют, высекают углы, оставляя припуск 0,2 — 0,3 см, чтобы после вывертывания избежать толщины в шве. |  |
| 5. Выметывание краев | Выметывают край клапана со стороны подклапана с образованием канта из основной детали. Ширина шва выметывания 0,5 — 0,7 см. Длина стежков 0,7 — 0,8 см; стежки косые; ширина канта 0,1 — 0,3 см. Приутюживают со стороны подклапана через пpoугюжильник. |  |
| 6. Закрепление выметанных краев | Обтачной край закрепляют либо отделочной строчкой 1 (ширина шва по модели); либо вспушными стежками — строчка 2 (частота — три стежка в 1 см); либо клеевой паутинкой 3. Нитки временного назначения удаляют, клапан приутюживают до полного удаления влаги. |  |
| 7. Притачивание клапана | На готовом клапане намечают линию притачивания его к полочке По намеченной линии на основную деталь накладывают клапан подклапаном вверх, совмещая линии разметки на изделии и клапане. Притачивают клапан швом шириной 0,5 — 0,7 см (строчка 1), припуски подрезают, оставляя 0,2 — 0,3 см. Клапан заутюживают и прокладывают вторую строчку на расстоянии 0,5 — 0,7 см от шва притачивания (строчка 2) |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 16

Тема:  Отделка изделий. Обработка оборок, воланов, рюшей

| Операция | Технические условия выполнения операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Виды отделки | При изготовлении женской и детской легкой одежды в качестве отделки применяют сборки, буфы, оборки, воланы, рюши и кружева. |  |
| Обработка сборок | Сборки используют в качестве отделки, вместо вытачек, для создания свободного силуэта. Сборки можно выполнять на стачивающей машине слабо затянутыми стежками прокладывают две строчки: 1-я на расстоянии 0,5-0,7 см от среза; 2-я – на расстоянии 0,8-1,4 см от среза. Срез детали стягивают нижними нитками на необходимую величину, равномерно распределяя сборки. Строчки после стягивания в концах закрепляют. В зависимости от свойств ткани и модели нижняя стягивающая строчка может попадать или не попадать в шов при последующей обработке. В последнем случае ее удаляют после обработки соединительного шва. |  |
| Обработка оборок | Оборки выполняют из мягких, легко драпируемых тканей. Оборки располагают на изделии вертикально, горизонтально, по линиям кокеток и т. д. Выкраивают оборки в виде прямоугольника или трапеции и т. п. под углом 45° к нити основы. Длина оборок, срез которых собирается сборками, в 1,5 – 2 раза длиннее оборки в готовом виде. Выбор размера оборки обусловлен моделью и свойствами ткани. Оборки, срез которых плиссируют или закладывают складками, выкраивают в 3 раза длиннее оборки в готовом виде. Нить основы в таких оборках располагают вдоль или поперек детали оборки. Ширина оборок зависит от модели изделия (от 2 до 30 см). |  |
| Обработка воланов | Воланы отличаются от оборок формой кроя. Их выкраивают по кругу или в виде спирали. Длина волана в крое равна его длине в готовом виде. Примечание. Оборки и поланы могут состоять из нескольких частей. Части отделок соединяют стачным швом вразутюжку с предварительным обметыванием срезов (ширина шва 0,7 см). Нить основы должна проходить строго по шву соединения частей оборки или волана. |  |
| Обработка рюшей | Рюш – деталь отделки с двумя обработанными срезами. Соединяют рюш с изделием, прокладывая строчку по середине рюша или вдоль его края. Выкраивают рюши чаще всего в виде прямоугольника, длина которого в 1,5 – 2 раза длиннее рюша в готовом виде, нить основы проходит под углом 45° к долевым срезам детали. Ширина определяется моделью. |  |
| Соединение оборок, воланов с изделием | После обработки срезов воланов или оборок складывают деталь отделки с основной деталью лицевыми сторонами внутрь, уравняв срезы, притачивают (строчка 1) и обметывают (строчка 2) или, совместив cрез отделки с линией притачивания ее на полочке, притачивают (строчка 2) со стороны отделочной детали швом шириной 1 см. Оборку (волан) отгибают вниз. Срезы обметывают до соединения деталей (строчка1) |  |
| Соединение рюша с изделием | После обработки срезов по середине рюша прокладывают две строчки слабо затянутыми стежками для образования сборки; расстояние между строчками 0,2 см. Сборки распределяют равномерно по всей длине |  |
| Притачивание рюша | Совмещают линию притачивания рюша на основной детали с линией по середине рюша. Настрачивают прямой или зигзагообразной строчкой, располагая ее между вспомогательными строчками. Нитки вспомогательных строчек удаляют |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 17

Тема:  Обработка  фигурной кокетки с внешними углами

| Операция | Технические условия выполнения операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Обработка при ширине шва притачивания кокетки не более 0,2 см. | Соединение выполняют накладным швом по аналогии с прямыми и овальными кокетками. Особенностью является обработка припусков шва в углах кокетки: внутренние углы рассекают не доходя до шва на 0,2 см; внешние высекают или закладывают складкой, если позволяют свойства материала |  |
| Обработка при ширине шва притачивания кокетки более 0,2 см | При обработке внешних углов кокеток из тонких и осыпаемых тканей намечают линию нижнего края кокетки. Стачивают углы кокетки на припуске швом шириной 0,5 — 0,7 см. Излишки высекают, шов стачивания разутюживают. Углы вывертывают на лицевую сторону кокетки, выправляют, приутюживают. Заметывают край кокетки по намеченной линии |  |
| Обработка внутренних углов кокеток | Обтачивают углы обтачками, которые выкраивают из дополнительной или основной ткани по форме угла кокетки таким образом, чтобы строчки проходили на расстоянии 0,1 — 0,2 см от намеченной на кокетке линии в сторону внутреннего среза. Поперечные срезы обтачки подгибают на изнаночную сторону. Швы надсекают в углах, не доходя до строчки на 0,1 см. Обтачку отгибают на изнаночную сторону. Угол выметывают с кантом из основной ткани, приутюживают. Соединяют фигурные кокетки с изделием накладным швом в соответствии с ТУ. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 18

Тема:  Обработка  накладных карманов

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя | 1–накладной карман – 1 деталь из основной ткани. Припуск по верхнему краю кармана 4 – 5 см по боковым и нижней сторонам – ширине отделочной строчки плюс 0,5 – 0,7 см; 2 – кромка – 1 деталь; прокладывают вдоль верхнего края кармана по припуску |  |
| 2. Застрачивание среза верхнего припуска | Застрачивают срез верхнего припуска, подогнув на изнаночную сторону 0,5 – 0,7 см, ширина шва 0,2 см (строчка 1) |  |
| 3. Обтачивание углов кармана, приутюживание (ширина шва настрачивания 0,1 – 0,2 см) | Обтачивают углы кармана верхним припуском (строчка 2); ширина шва равна ширине припуска по боковым сторонам. Излишки ткани из припусков высекают. Углы кармана вывертывают, выправляют, приутюживают с одновременным заутюживанием верхнего края кармана, боковой и нижней сторон |  |
| 4. Обработка нижних углов кармана (ширина шва настрачивания кармана более 0,5 см) | Припуски на углах кармана прямоугольной формы (рис. а) стачивают под углом 45° к сторонам кармана, шов разутюживают, подрезают, вывертывают на лицевую сторону. Заутюживают припуски по всем сторонам кармана. |  |
| 5. Соединение кармана с полочкой 5.1. Разметка кармана | На изделии намечают место расположения кармана тремя точками (или крестообразными знаками), соответствующими верхним, переднему и нижнему углам кармана Примечание В некоторых изделиях (если позволяют свойства ткани) кромку по краю кармана не прокладывают. Если карман из легко-осыпаемых материалов, то срезы боковых и нижней стороны обметывают |  |
| 5.2. Настрачивание кармана | Совмещают углы кармана с намеченными знаками на изделии и настрачивают (после наметывания) машинной строчкой, ширина которой определяется моделью (строчка 3). Верхние углы кармана закрепляют машинной закрепкой в виде треугольника или прямоугольника |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 19

Тема:  Обработка  прорезного кармана в простую рамку 1 способом

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя | Обтачка – 2 детали из основной ткани; нить основы – вдоль детали; ширина обтачек равна удвоенной ширине рамок плюс припуск на шов притачивания. Длина равна длине входа в карман плюс 3 — 4 см Подзор — 1 деталь из основной ткани; нить основы — как на полочке; ширина 6 — 7 см, длина равна длине входа в карман плюс 3 — 4 см Подкладка кармана — 1 деталь (может состоять из двух частей); нить основы — по ходу руки; ширина равна длине подзора, длина — удвоенной ширине подкладки кармана. Долевик — 1 деталь, может быть клеевой или неклеевой (из бязи, коленкора или другой хлопчатобумажной ткани); нить основы проходит вдоль линии входа в карман (для предохранения входа в карман от растяжения); длина равна длине линии входа в карман плюс 8 — 9 см, ширина — 5 — 6 см |  |
| 2. Намелка кармана | Намечают линию входа в карман тремя основными линиями 1, 2, 3 и двумя вспомогательными линиями (расстояние между вспомогательными линиями равно четырем рамкам) |  |
| 3. Приметывание долевика | С изнаночной стороны приметывают долевик двумя параллельными строчками на 0,5 см от срезов прямыми стежками длиной 2 — 3 см таким образом, чтобы середина долевика совпадала с горизонтальной линией на полочке, а боковые стороны выходили за ограничительные линии кармана на 3 — 4 см с каждой стороны. |  |
| 4. Заготовка обтачек | Верхнюю обтачку заутюживают вдоль по середине лицевой стороной наружу (рис. а), нижнюю заутюживают на 1/3 ширины лицевой стороной наружу (рис. б) |  |
| 5. Приметывание обтачек | Приметывают обтачки, располагая их встык к намеченным вспомогательным линиям. Притачивают каждую на расстоянии, равном ширине рамки относительно сгибов обтачек. Рамки должны быть длиннее входа в карман на 2 см с каждой стороны |  |
| 6. Прорезание входа в карман | Разрезают вход в карман со стороны долевика посередине между строчками от центра к концам, не доходя до них на 0,8 — 1,0 см и делая рассечки к концам строчек. |  |
| 6. Прорезание входа в карман | Вывертывают, выправляют, выметывают рамки косыми стежками длиной 0,7 — 0,8 см, на 0,4 — 0,5 см от шва притачивания рамок. Рамки соединяют крестообразными ручными стежками |  |
| 7. Притачивание подкладки | Один конец подкладки кармана притачивают к нижней рамке швом шириной 0,7— 1,0 см. Шов заутюживают в сторону подкладки кармана (строчка 2) |  |
| 8. Притачивание подзора | Подзор притачивают или настрачивают (строчка 3) к другому срезу подкладки кармана. |  |
| 9. Стачивание подкладки кармана | Подзор притачивают в шов притачивания верхней обтачки (строчка 4) со стороны долевика тройной машинной строчкой закрепляют углы кармана, одновременно стачивают подкладку кармана швом шириной 1,0— 1,5 см (строчка 5). |  |
| 10. ВТО кармана | Карман приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, карман повторно приутюживают |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 20

Тема:  Обработка  прорезного кармана в простую рамку 2 способом

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя | Обтачка – 2 детали из основной ткани; нить основы – вдоль детали; ширина обтачек равна удвоенной ширине рамок плюс припуск на шов притачивания. Длина равна длине входа в карман плюс 3 — 4 см Подкладка кармана — 1 деталь (может состоять из двух частей); нить основы — по ходу руки; ширина равна длине подзора, длина — удвоенной ширине подкладки кармана. |  |
| 2. Намелка кармана | Намечают линию входа в карман тремя основными линиями 1, 2, 3 и двумя вспомогательными линиями (расстояние между вспомогательными линиями равно четырем рамкам) |  |
| 3. Приметывание долевика | Приметывают подкладку кармана на изнаночную сторону полочки лицевой стороной вверх, совмещая три основные линии кармана на изделии и подкладке кармана |  |
| 4. Заготовка обтачек | Верхнюю обтачку заутюживают вдоль по середине лицевой стороной наружу (рис. а), нижнюю заутюживают на 1/3 ширины лицевой стороной наружу (рис. б) |  |
| 5. Приметывание обтачек | Приметывают обтачки, располагая их встык к намеченным вспомогательным линиям. Притачивают каждую на расстоянии, равном ширине рамки относительно сгибов обтачек. Рамки должны быть длиннее входа в карман на 2 см с каждой стороны |  |
| 6. Прорезание входа в карман | Разрезают вход в карман со стороны долевика посередине между строчками от центра к концам, не доходя до них на 0,8 — 1,0 см и делая рассечки к концам строчек. |  |
| 6. Прорезание входа в карман | Вывертывают, выправляют, выметывают рамки косыми стежками длиной 0,7 — 0,8 см, на 0,4 — 0,5 см от шва притачивания рамок. Рамки соединяют крестообразными ручными стежками |  |
| 7. Притачивание подкладки | Срез нижней обтачки подгибают на 0,7 см и настрачивают на подкладку кармана швом шириной 0,2 см (строчка 2). Срез верхней обтачки подрезают, оставляя припуск |  |
| 8. Притачивание подкладки | Верхней частью подкладки кармана огибают шов притачивания верхней рамки, закрепляют шов строчкой, прокладывая ее по шву притачивания верхней рамки (строчка 3). |  |
| 9. Стачивание подкладки кармана | Стачивают подкладку кармана, одновременно закрепляя углы кармана тройной машинной строчкой (строчка 4). |  |
| 10. ВТО кармана | Карман приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, карман повторно приутюживают |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 21

Тема:  Обработка  прорезного кармана в сложную рамку

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя | Обтачка – 2 детали из основной ткани; нить основы – вдоль детали; ширина обтачек равна удвоенной ширине рамок плюс припуск на шов притачивания. Длина равна длине входа в карман плюс 3 — 4 см Подзор — 1 деталь из основной ткани; нить основы — как на полочке; ширина 6 — 7 см, длина равна длине входа в карман плюс 3 — 4 см Подкладка кармана — 1 деталь (может состоять из двух частей); нить основы — по ходу руки; ширина равна длине подзора, длина — удвоенной ширине подкладки кармана. Долевик — 1 деталь, может быть клеевой или неклеевой (из бязи, коленкора или другой хлопчатобумажной ткани); нить основы проходит вдоль линии входа в карман (для предохранения входа в карман от растяжения); длина равна длине линии входа в карман плюс 8 — 9 см, ширина — 5 — 6 см |  |
| 2. Намелка кармана | Намечают линию входа в карман тремя основными линиями 1, 2, 3 и двумя вспомогательными линиями (расстояние между вспомогательными линиями равно четырем рамкам) |  |
| 3. Приметывание долевика | С изнаночной стороны приметывают долевик двумя параллельными строчками на 0,5 см от срезов прямыми стежками длиной 2 — 3 см таким образом, чтобы середина долевика совпадала с горизонтальной линией на полочке, а боковые стороны выходили за ограничительные линии кармана на 3 — 4 см с каждой стороны. |  |
| 4. Притачивание подзора | В изделиях из тонких тканей (рис. а) подзор настрачивают (строчка 1), подогнув срез на 0,7 — 0,8 см; ширина шва 0,1—0,2 см. В изделиях из толстых тканей (рис. б) подзор притачивают (строчка 1) швом шириной 0,8 — 1,0 см; заутюживают шов на подкладку |  |
| 5. Притачивание подкладки | Ко второму концу подкладки притачивают обтачку швом шириной 0,7 —1,0 см. Шов заутюживают на подкладку (строчка 2) |  |
| 6. Притачивание обтачек | С лицевой стороны срезами встык к намеченной линии кармана притачивают обтачки швом шириной 0,4 — 0,5 см таким образом, чтобы обтачки выходили за намеченные ограничительные линии на 1,5 — 2,0 см с каждого края (строчки 3 и 4). Разутюживают швы притачивания обтачек |  |
| 7. Прорезание входа в карман | Разрезают вход в карман со стороны долевика посередине между строчками от центра к концам, не доходя до них на 0,8 — 1,0 см и делая рассечки к концам строчек. |  |
| 8. Выметывание рамок | Вывертывают, выправляют, выметывают обтачки, образуя рамки (косыми стежками длиной 0,7 — 0,8 см на расстоянии 0,3 — 0,5 см от шва притачивания). Нижнюю рамку закрепляют с лицевой стороны в шов притачивания обтачки машинной строчкой (строчка 4). Рамки расправляют и сметывают между собой косыми стежками |  |
| 9. Стачивание подкладки кармана | Конец подкладки с подзором приметывают к верхней рамке прямыми стежками и притачивают в шов притачивания верхней рамки (строчка 5). Углы кармана закрепляют обратной машинной строчкой, одновременно стачивая подкладку кармана и закругляя строчку в углах (строчка 6). |  |
| 10. ВТО кармана | Карман приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, карман приутюживают до полного удаления влаги. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 22

Тема:  Обработка  прорезного кармана с листочкой с втачными концами

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя | Листочка — 1 деталь в готовом виде. Нить основы проходит так же, как на полочке; ширина — по модели, длина равна длине кармана в готовом виде плюс 3—4 см. На листочке намечают линию ее ширины в готовом виде Подзор — 1 деталь из основной ткани; нить основы — как на полочке; ширина 6 — 7 см, длина равна длине входа в карман плюс 3 — 4 см Подкладка кармана — 1 деталь (может состоять из двух частей); нить основы — по ходу руки; ширина равна длине подзора, длина — удвоенной ширине подкладки кармана. Долевик — 1 деталь, может быть клеевой или неклеевой (из бязи, коленкора или другой хлопчатобумажной ткани); нить основы проходит вдоль линии входа в карман (для предохранения входа в карман от растяжения); длина равна длине линии входа в карман плюс 8 — 9 см, ширина — 5 — 6 см |  |
| 2. Намелка кармана | Карман намечают четырьмя линиями, определяющими ширину листочки и длину кармана: расстояние между двумя горизонтальными линиями равно ширине листочки в готовом виде. По этим линиям притачивают листочку и подзор; расстояние между двумя вертикальными линиями равно длине кармана в готовом виде |  |
| 3. Приметывание долевика | С изнаночной стороны приметывают долевик двумя параллельными строчками на 0,5 см от срезов прямыми стежками длиной 2 — 3 см таким образом, чтобы середина долевика совпадала с горизонтальной линией на полочке, а боковые стороны выходили за ограничительные линии кармана на 3 — 4 см с каждой стороны. |  |
| 4. Притачивание листочки | Приметывают листочку к полочке, располагая ее подлисточкой вверх, совмещая линию на листочке (ширина в готовом виде) с нижней линией разметки кармана. Листочка должна быть длиннее линии разметки на 1,5 — 2,0 см с каждой стороны. На листочку лицевой стороной вниз накладывают подкладку кармана, совмещая срезы, приметывают. Приметывают подзор к верхней линии разметки кармана, располагая его лицевой стороной вниз; ширина шва равна 0,7 — 1,0 см. Притачивают листочку (строчка 1) с подкладкой кармана и подзор (строчка 2) к полочке. |  |
| 5. Притачивание подзора | Складывают подкладку кармана с подзором лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и соединяют машинной строчкой, шириной шва, равной 0,8— 1,0 см (строчка 3). Шов заутюживают на подкладку кармана |  |
| 6. Прорезание входа в карман | Разрезают вход в карман со стороны долевика посередине между строчками от центра к концам, не доходя до них на 0,8 — 1,0 см и делая рассечки к концам строчек. |  |
| 7. Выметывание листочки | Выполняют вывертывание и выметывание в соответствии с техническими условиями. Приметывают край листочки к подзору, следя за тем, чтобы не было перекосов деталей |  |
| 8. Стачивание подкладки кармана | Отгибают основную ткань у боковых сторон листочки и тройной машинной строчкой закрепляют углы кармана по основанию, одновременно стачивают подкладку кармана швом шириной 1,0 — 1,5 см (строчка 4). |  |
| 9. ВТО кармана | Карман приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, карман приутюживают до полного удаления влаги. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 23

Тема:  Обработка  прорезного кармана с клапаном

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя | Клапан в готовом виде – 1 деталь. Обтачка – 1 деталь из основной ткани; нить основы – вдоль детали; ширина обтачек равна удвоенной ширине рамок плюс припуск на шов притачивания. Длина равна длине входа в карман плюс 3 — 4 см Подзор — 1 деталь из основной ткани; нить основы — как на полочке; ширина 6 — 7 см, длина равна длине входа в карман плюс 3 — 4 см Подкладка кармана — 1 деталь (может состоять из двух частей); нить основы — по ходу руки; ширина равна длине подзора, длина — удвоенной ширине подкладки кармана. Долевик — 1 деталь, может быть клеевой или неклеевой (из бязи, коленкора или другой хлопчатобумажной ткани); нить основы проходит вдоль линии входа в карман (для предохранения входа в карман от растяжения); длина равна длине линии входа в карман плюс 8 — 9 см, ширина — 5 — 6 см |  |
| 2. Намелка кармана | Намечают тремя линиями: одной горизонтальной линией, определяющей направление кармана) и двумя вертикальными 2 и 3 (линии, ограничивающие линию входа в карман) |  |
| 3. Приметывание долевика | С изнаночной стороны приметывают долевик двумя параллельными строчками на 0,5 см от срезов прямыми стежками длиной 2 — 3 см таким образом, чтобы середина долевика совпадала с горизонтальной линией на полочке, а боковые стороны выходили за ограничительные линии кармана на 3 — 4 см с каждой стороны. |  |
| 4. Притачивание подзора | На подкладку кармана накладывают подзор, уравнивают верхние, боковые срезы; внутренние срезы подзора подгибают на 0,7 — 0,9 см и настрачивают швом шириной 0,1 —0,2 см (строчка 1) Обтачку притачивают к другому краю подкладки швом шириной 0,8 — 1,0 см, припуск заутюживают на подкладку кармана (строчка 2) |  |
| 5. Притачивание клапана | Клапан накладывают лицевой стороной вниз на лицевую сторону изделия срезом вниз. Уравнивают линию притачивания на клапане и линию входа в карман на полочке и приметывают. Клапан притачивают по намеченной линии, делая закрепки в начале и конце строчки (строчка 3) Припуск отгибают в сторону клапана и заметывают |  |
| 6. Притачивание обтачек | Встык ко шву притачивания клапана накладывают обтачку с притачанной к ней подкладкой. Обтачку накладывают лицевой стороной вниз, концы обтачки должны выходить за концы клапана на 1,5 — 2,0 см с каждой стороны. Обтачку приметывают швом шириной 0,5 — 0,6 см (равна ширине рамки), притачивают швом шириной 0,5 — 0,6 см. Строчка притачивания должна начинаться и заканчиваться строго у намеченных линий кармана (строчка 4) Шов притачивания обтачки разутюживают. Строчку заметывания припуска клапана и строчку приметывания обтачки удаляют |  |
| 7. Прорезание входа в карман | Разрезают вход в карман со стороны долевика посередине между строчками от центра к концам, не доходя до них на 0,8 — 1,0 см и делая рассечки к концам строчек. |  |
| 8. Выметывание рамок | В полученное отверстие вывертывают обтачку с подкладкой, выправляют рамку (ширина рамки зависит от ширины шва притачивания обтачки). Образованную рамку выметывают косыми стежками длиной 0,5 — 0,7 см на 0,2 см от шва притачивания обтачки. Рамку закрепляют строчкой (строчка 5) в шов притачивания обтачки. Удаляют нитки выметывания и выполняют ВТО |  |
| 9. Стачивание подкладки кармана | Нитки временного назначения удаляют, и клапан опускают вниз, шов притачивания клапана отгибают на изнаночную сторону. Подкладку кармана отгибают наверх таким образом, чтобы она перекрывала шов притачивания клапана на 1,0— 1,5 см, и притачивают подкладку с подзором в шов притачивания клапана со стороны долевика (строчка 6) |  |
| 10. Стачивание подкладки кармана | Рамку приметывают встык ко шву притачивания клапана. Углы кармана выправляют на изнаночную сторону и закрепляют тройной машинной строчкой. При стачивании подкладки (строчка 7) в верхней части кармана необходимо помнить, что расстояние между строчками стачивания боковых сторон подкладки должно быть больше на 0,5 см с каждой стороны, чем клапан (для того, чтобы клапан свободно располагался в кармане, а также для того, чтобы увеличить вместимость кармана) |  |
| 11. Закрепки кармана | Шов выметывают прямыми стежками на расстоянии 0,7 — 0,8 см от шва притачивания. Приутюживают. Строчку выметывания удаляют и приутюживают повторно с лицевой стороны через двойной проутюжильник. В концах кармана с лицевой стороны ставят закрепки на машине или вручную, отогнув клапан на полочку. Длина закрепки равна ширине рамки (строчка 8) |  |
| 12. ВТО кармана | Карман приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, карман приутюживают до полного удаления влаги. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 24

Тема:  Обработка  внутренних карманов

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя и направления нити основы | Листочка — 1 деталь, нить основы — поперек детали, выкраивают из подкладочной ткани. Подкладка кармана — 1 деталь, нить основы вдоль детали. Полоска из подкладочной ткани для петли — 1 деталь, нить основы вдоль детали. Детали выкраивают с припусками на обработку швов |  |
| 2. Обработка петли | Петлю обрабатывают в соответствии с ТУ |  |
| 3. Изготовление листочки | Полоску ткани для листочки складывают вдвое изнаночной стороной внутрь и приутюживают. Внутрь листочки вкладывают вкладку из хлопчатобумажной ткани или клеевого материала |  |
| 4. Соединение листочки с подкладкой полочки и подкладкой кармана | Листочку вкладывают между нижней частью подкладки полочки и подкладкой кармана и стачивают детали, вкладывая петлю на середину кармана (строчка /) |  |
|  | Подкладку кармана отгибают на изнаночную сторону нижней части подкладки полочки. Листочку выправляют и приутюживают |  |
| 5. Притачивание свободного конца подкладки кармана к верхней части подкладки | Другой конец подкладки кармана притачивают к верхней части подкладки полочки швом шириной 1 см, выпуская срез подкладки кармана за верхний срез подкладки полочки на 3—4 см (строчка 2). Шов заутюживают в сторону подкладки полочки |  |
| 6. Закрепление концов кармана и стачивание подкладки кармана | Нижнюю часть подкладки полочки накладывают на верхнюю и скрепляют концы кармана машинными строчками в форме прямоугольника (строчка J), Подкладку кармана стачивают швом шириной 1 см (строчка 4) |  |
| 7. Притачивание отрезной боковой части | К подкладке полочки притачивают отрезную боковую часть. Шов заутюживают в сторону боковой части. Карман в готовом виде приутюживают |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 25

Тема:  Обработка  петель

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Намелка петель | Место расположение петель размечают после уточнения линии полузаноса. Относительно края борта они могут быть расположены горизонтально, вертикально и наклонно. При горизонтальном расположении линии петель должны быть перпендикулярны линии полузаноса. Начало петли намечают, отступив от линии полузаноса в сторону борта на 0,4 – 0,5 см. Длина петли равна диаметру пуговицы плюс 0,3 – 0,5 см. Верхнюю петлю в изделиях с застежкой доверху намечают на расстоянии 2,5 – 3 см от уступа в готовом виде. Нижнюю петлю обычно намечают на уровне бокового кармана. |  |
| 2. Обработка обтачной петли | Выполняется аналогично прорезному карману |  |
| 3. Обработка навесных петель, из вытачного шнура. | Выкраивают полоску ткани под углом 45° к нити основы шириной 2 – 3 см. Складывают ее вдоль посередине лицевой стороной внутрь. Стачивают вдоль сгиба швом шириной 0,3 – 0,4 см. В конце ширину шва увеличивают до 0,5 – 0,7 см. Припуск шва подрезают, оставляя 0,3 – 0,6 см. Вывертывают на лицевую сторону с помощью иглы с толстой ниткой. Шнур должен быть плотным по всей длине |  |
| 4. Соединение с полочкой | Шнур разрезают на равные части (длине петли должен соответствовать диаметр пуговицы). Складывают их пополам и накладывают на лицевую сторону правой полочки. Закрепляют машинной строчкой. Край застежки обтачивают в соответствии с ТУ. |  |
| 5. Обработка навесных петель, из прямой полоски ткани. | Застрачивают полоску ткани, подогнув оба среза (нить основы проходит вдоль детали). |  |
| 6. Соединение с полочкой | Разрезают полоску на равные части (длиной, соответствующей диаметру пуговицы). На каждой части застрачивают угол на середине петли. Соединяют эти петли с изделием так же, как петли из вытачного шнура |  |
| 7. ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, образец приутюживают до полного удаления влаги. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 26

Тема:  Обработка застежки втачными планками

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя | 1. Планка – 2 детали; ширина равна удвоенной ширине планки в готовом виде плюс 2 – 3 см; длина – длине застежки плюс 1,5 – 2,0 см. 2. Перед – 1 деталь. 3. Долевик – 1 деталь из основной или дополнительной ткани; прокладывают по всей длине застежки или только в ее конце (приблизительно на 5 – 6 см) |  |
| 2. Обработка уступов на планке | Перегнув планки вдоль по середине лицевой стороной внутрь, обтачивают уступы в соответствии с ТУ. Вывертывают, выправляют углы уступов, заутюживают планки вдоль посередине. Намечают на них линию ширины в готовом виде |  |
| 3. Разметка застежки; прокладывание долевика | Намечают застежку четырьмя линиями: 1 – линия середины переда; 2, 3 – линии притачивания планок; 4 – линия, ограничивающая длину долевика. Приметывают долевик двумя параллельными строчками вдоль долевых его срезов |  |
| 4. Притачивание планок | Накладывают планки на лицевую сторону переда лицевыми сторонами вниз, срезами к середине переда. Совмещают линии на планках и переде (линии 2 и 3), притачивают, заканчивая строчки притачивания планок у ограничительной линии 4 (строчки 1 и1'). Разрезают застежку по аналогии с разрезанием прорезных карманов. |  |
| 5. Закрепление угла планки | Отгибают швы притачивания планок на изнаночную сторону переда, приутюживают. Закрепляют угол в конце застежки по его основанию тройной машинной строчкой (строчка 2). Обметывают срезы застежки (строчка 3) вместе с долевиком. |  |
| 7. ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, образец приутюживают до полного удаления влаги. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 27

Тема:  Обработка  застежки настрочными планками

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя | 1. Полочка – 2 детали. 2. Планка –2детали |  |
| 2 Притачивание планки к низу изделия, | Нижний срез планки с заутюженным внешним срезом притачивают к линии низа в готовом виде. Ширина шва со стороны планки 0,7 – 1,0 см (строчка 1). |  |
| 3. Обработка низа изделия | Низ изделия застрачивают (строчка 2) |  |
| 4. Обтачивание борта | Планку отгибают на изнаночную сторону полочки, совместив срезы деталей. Лицевая сторона планки обращена к изнаночной стороне полочки. Обтачивают уступ и борт полочки (строчка 3). Подрезают углы, отгибают планку на лицевую сторону полочки, выметывают борт с кантом из полочки |  |
| 5. Настрачивание внешнего среза планки | Заутюженный срез планки настрачивают (строчка 4) с предварительным наметыванием (или без него). Прокладывают отделочную строчку по борту (строчка 4') |  |
| 6. ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, образец приутюживают до полного удаления влаги. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 28

Тема:  Обработка бортов отрезными подбортами

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя | 1. Полока – 2 детали. 2. Подборт 2 дет. |  |
| 2. Стачивание частей подборта | Стачивают части подборта стачным швом вразутюжку. Ширина шва равна 0,7 – 1см |  |
| 3. Обработка внутренних краев подборта | Детали подборта и прокладки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и обтачивают внутренние срезы подборта шириной шва 0,5-0,7 см. (строчка 1) |  |
| 4. Закрепление шва обтачивания внутреннего края подборта | Высекают углы, вывертывают, выправляют шов, приутюживают, формируя кант из подборта. Закрепляют шов строчкой шириной 0,2 см (строчка 2) |  |
| 5. Обтачивание борта | Обтачивают срезы уступа, борта, нижнего угла борта, сложенные лицевыми сторонами внутрь, швом шириной 0,5 – 0,7 см. |  |
| 6. Настрачивание шва обтачивания | Шов обтачивания рассекают в углах и на закруглениях и настрачивают швом шириной 0,1 – 0,2 см. |  |
| 7. Выметывание канта | После высекания углов вывертывают, выправляют шов, выметывают с образованием канта из полочки. |  |
| 8. ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, образец приутюживают до полного удаления влаги. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 29

Тема:  Виды и обработка воротников.

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя |  |  |
| 2. Обтачивание воротника | Обтачивание выполняют со стороны нижнего воротника на стачивающей машине или на полуавтомате с одновременной обрезкой припусков на швы. Припуски на швы в углах дополнительно подрезают, оставляя шов шириной 2—3 мм, а в фигурных воротниках надсекают, не доходя до строчки 1—2 мм. Воротник вывертывают, выправляя углы и образуя кант из верхнего воротника. |  |
|  | В изделиях из шелковых, шерстяных, плотных хлопчатобумажных тканей, трикотажных полотен кант закрепляют, настрачивая (строчка 2) нижний воротник на припуск шва обтачивания на расстоянии 2—3 мм от строчки. Если в горловину втачивают одновременно верхний и нижний воротники, их предварительно скрепляют строчкой 3 на расстоянии 5—6 мм от среза горловины, образуя напуск из верхнего воротника, равный 1—3 мм. |  |
|  | Воротники с прокладкой обтачивают по отлету и концам по прокладке или нижнему воротнику швом шириной 5—7 мм (рис. 3.9, б) в зависимости от вида прокладки. |  |
| 3. ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, образец приутюживают до полного удаления влаги. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 30

Тема:  Соединение отложного воротника на отрезной стойке с горловиной.

| Операция | Технические условия на выполнение операции |  | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя | Стойка состоит из двух деталей: внутренней и внешней. Внутренняя часть стойки может быть продублирована. |  |  |
| 2. Обработка отлетной части воротника | Верхний воротник накладывают на нижний лицевыми сторонами внутрь, обтачивают по концам и отлету швом шириной 0,5 – 0,7 см с посадкой в углах и на закруглениях; подрезают шов на 0,2 – 0,3 см. На фигурных краях и в углах делают надсечки. Вывертывают, выправляя швы обтачивания, выметывают с кантом из верхнего воротника; приутюживают, нитки временного назначения удаляют, приутюживают повторно |  |  |
| 3. Обработка стойки воротника | Отлет воротника вкладывают между деталями стойки, сложенными лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и притачивают воротник одновременно обтачивая концы стойки (строчка 1). |  |  |
|  | Отгибают стойку, совмещая ее изнаночные стороны, приутюживают. |  |  |
| 4. Втачивание воротника в горловину | Воротник складывают с изделием, совмещая лицевую сторону нижнего воротника с лицевой стороной изделия, уравнивают срезы, вкалывают булавками, вметывают, втачивают нижний воротник швом шириной 0,7 – 1,0 см от уступа до уступа по нижнему воротнику (строчка 2). Шов отгибают на воротник. Срез стойки верхнего воротника подгибают на 0,5 – 0,7 см, перекрывая шов втачивания нижнего воротника, и настрачивают швом шириной 0,1 – 0,2 см (строчка 3) |  |  |
| 5. ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, образец приутюживают до полного удаления влаги. |  |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 31

Тема:  Соединение костюмного воротника с горловиной в тонких тканях.

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя |  |  |
| 2. Вметывание воротника | Подборт и борт сложены лицевыми сторонами внутрь. Готовый воротник вкладывают между подбортом и горловиной изделия, вкалывают, вметывают и втачивают в горловину, совмещая лицевую сторону нижнего воротника с лицевой стороной полочки. Воротник вметывают и втачивают с посадкой воротника над плечевыми швами: на расстоянии 1,5 – 2,0 см в сторону горловины спинки и 3 – 4 см в сторону полочки |  |
| 3. Втачивание воротника | Втачивают по воротнику следующим образом: от левого уступа до вершины левого подборта одной строчкой соединяют горловину полочки, оба воротника и подборт; около вершины подборта рассекают припуски на шов втачивания воротника; отгибают верхний воротник и втачивают в горловину спинки только нижний воротник до вершины правого подборта, рассекая припуски около него; затем втачивают воротник вместе с правым подбортом до уступа одной строчкой; строчку втачивания воротника не прерывают |  |
|  | Срез стойки верхнего воротника на участке горловины спинки подгибают таким образом, чтобы подогнутый край перекрывал шов втачивания нижнего воротника (строчка 1) на 0,1 – 0,2 см, и настрачивают (строчка 2) его в шов втачивания нижнего воротника |  |
| 4. ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, образец приутюживают до полного удаления влаги. |  |

НСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 33

Тема:  Обработка горловины и пройм окантовочным швом

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Заготовка обтачки (бейки) | Окантовку выкраивают по косой. Части окантовки и ее концы стачивают, если изделие без застежки. Ширина окантовки зависит от ширины окантовочного шва и способа обработки (с закрытым или с открытым срезом). Если изделие с застежкой, его обрабатывают без обтачивания уступа борта. Концы обтачки около края борта подгибают на изнаночную сторону обтачки на 1 см |  |
| 2. Обтачивание горловины и пройм | Обтачивают горловину, уравнивая срезы, по обтачке швом шириной, равной ширине окантовки в готовом виде (строчка 1). |  |
| 3. Закрепление обтачки | В изделиях из тонких тканей горловину обрабатывают окантовочным швом с закрытым срезом. Допускают настрачивать окантовку по окантовке на расстоянии 0,1 см от шва обтачивания. При наличии спецприспособления окантовку соединяют с горловиной одной строчкой. |  |
| 4. ВТО готового образца | Горловину и проймы в готовом виде приутюживают |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 35

Тема:  Обработка низа рукавов отложными манжетами.

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя |  |  |
| 2. Без дополнительных деталей | Манжету вкладывают в рукав, совмещая его изнаночную сторону с лицевой стороной манжеты, уравнивают срезы низа и притачивают швом шириной 0,7 см. Срезы обметывают. Манжету отгибают на лицевую сторону рукава, шов притачивания настрачивают на рукав швом шириной 0,2 – 0,3 см. |  |
| 3. С помощью двойной косой бейки | Бейку, выкроенную под углом 45° к нити основы, заутюживают вдоль посередине; стачивают и разутюживают шов соединения ее концов. Манжету надевают на рукав, совместив срезы низа, располагают подманжетой к лицевой стороне рукава; заутюженную бейку надевают на манжету, уравняв ее срезы со срезами низа рукава и манжеты. Притачивают одной строчкой, соединяя три детали. Настрачивают шов притачивания манжеты на бейку швом шириной 0,2 – 0,3 см. Верхний сгиб бейки настрачивают на рукав швом шириной 0,1– 0,2 см. Отгибают манжету на рукав. |  |
| 4. С помощью обтачки | Выкраивают обтачку шириной 2 см по форме низа рукава, концы обтачки стачивают, шов разутюживают. Внутренние срезы обтачки застрачивают (строчка 1), подогнув срез на 0,5 – 0,7см швом шириной 0,1 – 0,2 см, или обметывают. Готовую манжету надевают на рукав, поверх манжеты располагают обтачку, совместив их лицевые стороны, притачивают по обтачке швом шириной 0,7 см (строчка 2). Шов настрачивают на обтачку шириной 0,2 – 0,3 см (строчка 3). Обтачку отгибают на изнаночную сторону рукава. Шов выметывают с кантом из манжеты. Внутренний срез обтачки соединяют с рукавом на стачивающей машине или потайными подшивочными стежками |  |
| 5. Закрепление манжеты | Все виды отложных манжет подшивают над швами рукава ручными потайными стежками, отогнув верхний край манжеты на 0,5 см |  |
| 6. ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, образец приутюживают до полного удаления влаги. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 36

Тема:  Обработка застежек в рукавах.

Соединение притачных манжет с рукавами.

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя |  |  |
| 2. Намелка линии застежки | Намечают линию застежки в рукаве. Разрезают рукав по линии. |  |
| 3. Обработка застежки | Рукав раскладывают по линии разреза в прямую линию и обрабатывают разрез окантовочным швом с закрытым срезом (ширина окантовки 0,5 – 0,7 см). Ширина шва по длине разреза 0,5 – 0,7 см; к концу разреза она уменьшается до 0,2 см |  |
| 4. Закрепление конца застежки, 1 способ | Застрачивают окантовку в конце застежки под углом к ее краю (строчка 3). Отгибают окантовочный шов на рукав. |  |
| 4. Закрепление конца застежки, 2 способ | С лицевой стороны рукава его фиксируют машинной строчкой. В готовом виде приутюживают. |  |
| 5. Обработка манжет | Обтачивают концы манжет (по модели) швом шириной 0,5 – 0,7 см. Углы высекают, припуски подрезают, вывертывают манжету, выметывают с кантом из манжеты или в раскол, приутюживают. |  |
| 6. Соединение манжет с рукавами | Надевают манжету на рукав, располагая лицевую сторону манжеты к лицевой стороне рукава; притачивают к рукаву только манжету, совместив срезы низа рукава и верхний срез манжеты швом шириной 0,8 – 1,0 см (строчка 1). Отгибают манжету, шов притачивания заутюживают в сторону манжеты; подгибают верхний срез подманжеты и настрачивают его сгиб (строчка 2) в шов притачивания манжеты (ширина шва со стороны подманжеты 0,1– 0,2 см); сгиб подманжеты перекрывает шов притачивания манжеты на 0,1 – 0,2 см |  |
| 6. ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, образец приутюживают повторно, до полного удаления влаги. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 37

Тема:  Соединение втачного рукава с проймой.

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя |  |  |
| 2. Подготовка оката рукава | По окату рукава прокладывают две параллельные строчки с расстоянием между ними 0,5 см (на машине или вручную). Затем стягивают нитки, распределяя посадку (по модели) равномерно по всей длине верхней части оката до контрольных знаков. |  |
| 3. Вметывание рукавов | Для создания соответствующего внешнего вида и для обеспечения необходимой свободы движения руки посадку оката рукава размещают по длине линии проймы различно в зависимости от требований, предъявляемых к тому или другому участку. |  |
| 4. Правила распределения посадки по окату рукавов. | Условно окат рукава делят на пять участков Участок 1 — от контрольной надсечки на линии переднего переката до переднего шва и далее на такое же расстояние по нижней части рукава. Рукав соединяют с проймой без посадки, что обеспечивает сохранение положения линии переднего переката. Участок 2 — от контрольной надсечки на линии переднего переката, не доходя до плечевого шва на 2,5-3,0 см. Посадка рукава на данном участке создает красивую обтекаемую форму на внешнем участке оката и обеспечивает необходимую свободу движения руки. Посадка оката рукава ориентировочно составляет 30-33% всей посадки рукава. Распределение ее по участку неодинаково: в центре, на наиболее косом срезе оката, она больше, а к концам участка ее уменьшают. Участок 3 — область плечевого шва по одну и другую сторону от него на 2,5-3,0 см. Посадка рукава необходима для оформления верхней части оката. Количество посадки должно обеспечивать свободное огибание внутренних швов втачивания на данном участке. Ориентировочно посадка составляет 10—12% всей посадки. Участок 4 — часть оката рукава, расположенная со стороны спинки от конца участка 3 до контрольной надсечки на линии локтевого переката. С учетом необходимости оформления оката рукава на данном участке и обеспечения необходимой свободы движения руки посадка оката рукава ориентировочно составляет 30-33% всей посадки. Данный участок симметричен участку 2 оката рукава. Участок 5 — часть оката рукава между концом участка 4 и началом участка 1. Посадка обеспечивает движение руки и ориентировочно равна 20-24 % всей посадки. |  |
| 5. Проверка правильности вметывания рукавов | Проверка качества вметывания Изделие надевают на манекен или заказчика. 1. Рукава должны закрывать 2/3 длины боковых карманов. 2. Рукава должны располагаться отвесно. 3. Линии передних перекатов должны быть параллельны линии полузаноса. 4. Низ обоих рукавов должен находиться на одинаковом уровне. 5. Посадка на окате должна быть распределена равномерно, без перекосов. 6. Поперечная нить (уточная) в верхней части оката должна располагаться горизонтально |  |
| 6. Сутюживание посадки рукавов | Посадку по окату рукава сутюживают на специальной колодке, при этом утюг не должен заходить более чем на 2,0—2,5 см от среза оката. |  |
| 7. Втачивание рукавов | Втачивают по рукаву (ширина шва 1 см). Правый рукав втачивают, начиная от локтевого шва к переднему по нижней части оката, затем — по верхней части оката до переднего шва рукава, т.е., чтобы в нижней части проймы строчка была двойная. Левый рукав втачивают, начиная от переднего шва к локтевому через нижнюю часть оката, затем — по верхней части оката до локтевого шва. |  |
| 8. ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, образец приутюживают до полного удаления влаги. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 38

Тема:  Обработка кармана с отрезным бочком в юбках

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя | Линия входа в карман может быть прямой, закругленной либо фасонной, технология обработки от этого практически не меняется. Карман с подкройным бочком состоит из двух деталей: мешковины кармана и бочка. Обычно мешковину кармана выкраивают из подкладочной ткани, чтобы не увеличивать толщины брюк.Бочок может быть выкроен как одно целое с мешковиной из основной ткани, но если мало материала, мешковина может быть выкроена из подкладочной или карманной ткани, а бочок настрачивается на мешковину либо мешковина настрачивается на бочок прямым швом с закрытым срезом |  |
|  | На припуск входа в карман с изнаночной стороны наклеивают долевую полоску флизелина или притачивают долевик для предохранения кармана от растяжения (рис 2). |  |
|  | Отдельно выкроенную мешковину кармана положить лицевой стороной на лицевую сторону изделия, совместив линии входа в карман, притачать (рис 3). |  |
|  | При закругленной линии входа в карман припуски надсекают в нескольких местах не доходя до строчки на 1мм (рис 4). Заутюжить припуски на швы в сторону мешковины кармана и проложить строчку на расстоянии 0,1см от шва со стороны мешковины захватывая оба припуска. Эта строчка не позволит карману выворачиваться на лицевую сторону. |  |
|  | Отвернуть мешковину кармана на изнаночную сторону, приутюжить край кармана, заправив шов внутрь. Вход в карман можно отстрочить с лицевой стороны нитками в тон ткани или отделочными (рис 5). |  |
|  | Основную деталь положить на бочок, совместив по линии входа в карман и приметать (рис 6). Стачать внутренние срезы мешковин и обметать (рис 7). Боковые и верхние срезы мешковин приметать к основной детали, они захватываются при стачивании боковых швов и притачивании пояса. |  |
| 7. ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, образец приутюживают до полного удаления влаги. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 39

Тема:  Обработка застежек в юбках.

Обработка верхнего среза юбки притачным поясом.

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя | Переднее полотнище юбки 1 дет. Заднее полотнище юбки 1 дет. Пояс 1 дет. Длина пояса равна обхвату талии плюс 2 — 3 см на припуск на застежку, плюс 1,0— 1,4 см на швы обтачивания боковых сторон пояса; ширина — удвоенной ширине пояса в готовом виде плюс удвоенный припуск на шов притачивания (2 см). |  |
| 2. Приметывание правой части молнии | Под заутюженный срез заднего полотнища юбки подкладывают правую часть расстегнутой застежки-молнии зубьями встык к сгибу припуска. Приметывают, располагая строчку на расстоянии 0,2—0,3 см от верхнего среза юбки к концу застежки. |  |
| 3. Приметывание левой части молнии | Затем закрывают застежку-молнию и, совместив сгибы припусков на застежку переднего и заднего полотнищ, приметывают ее левую сторону к переднему полотнищу, ширина шва равна 0,8 — 1,2 см. При этом следят за тем, чтобы сгибы припусков на застежку являлись продолжением шва юбки. Звенья застежки-молнии не должны быть заметны с лицевой стороны юбки |  |
| 4. Притачивание молнии | Притачивают в один прием, начиная от верхнего среза переднего полотнища, и заканчивают у верхнего среза заднего полотнища. Строчка проходит на переднем полотнище на расстоянии 0,7—1,1 см, на заднем — 0,2 см от припусков шва. Нитки приметывания удаляют, застежку приутюживают |  |
| 5. Обтачивание концов пояса | Дублируют пояс или подпояс в зависимости от требований ТУ на модель. Конец пояса обтачивают швом шириной 0,5 — 0,7 см. Припуск на застежку пояса обтачивают по боковой стороне шириной шва 0,5 — 0,7 см, а по нижнему срезу — швом шириной 1 см. Углы высекают, концы пояса вывертывают, выметывают, приутюживают. |  |
| 6. Притачивание пояса | Юбку складывают с поясом лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и притачивают (строчка 1) пояс швом шириной 1 см. В шов притачивания пояса на переднее полотнище, не доходя до боковых швов на 2 см, вкладывают вешалки. Длина вешалок в готовом виде 6—12 см |  |
| 7. Обработка среза подпояса | Выметывают шов притачивания пояса, направляя припуски на пояс. Переходной пояс (припуск на застежку) должен быть продолжением притачного пояса Заметывают (заутюживают) пояс вдоль линии верхнего края пояса в готовом виде. Срез подпояса настрачивают в шов притачивания пояса или по поясу на расстоянии 0,1 — 0,2 см от его сгиба (строчка 2). Нитки временного назначения удаляют. |  |
| 8. ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, образец приутюживают до полного удаления влаги. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 40

Тема:  Обработка кармана с отрезным бочком на передней половинке брюк

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя | Передняя половинка брюк. Задняя половинка брюк. Подзор (отрезной бочок — часть передней половинки брюк). Выкраивают из основной ткани. Нить основы проходит так же, как на передней половинке брюк. Подкладка кармана (может состоять из двух частей). Кромка |  |
|  | Карман намечают двумя надсечками глубиной 0,5 см, определяющими вход в карман на передней половинке брюк |  |
|  | Кромку располагают встык к линии входа в карман со стороны припуска передней половинки брюк; кромку прокладывают с натяжением Подкладку кармана укладывают к намеченной линии уравнивают верхние и боковые срезы подкладки с соответствующими срезами брюк и наметывают на переднюю половинку брюк на расстоянии 1 см от намеченной линии |  |
|  | Припуск передней половинки (цельнокроеная обтачка) перегибают в сторону подкладки кармана, заметывают и закрепляют отделочной строчкой (строчка 1) по модели, в начале и в конце строчки ставят закрепки. Обметанный срез цельнокроеной обтачки настрачивают на подкладку кармана на расстоянии 0,3 — 0,4 см от краев (строчка 2) |  |
|  | Уравнивают боковые и верхние срезы на подзоре и подкладке кармана, подгибают внутренний срез подзора на 0,5 — 0,7 см и настрачивают на подкладку кармана на расстоянии 0,1 — 0,2 см от сгиба (строчка 3) или настрачивают обметанный срез бочка на подкладку накладным швом с открытым срезом на расстоянии 0,4 см от краев |  |
|  | На переднюю половинку брюк накладывают подкладку с подзором. Уравнивают верхние, боковые и нижние срезы подкладки кармана; сметывают, стачивают швом шириной 1,0 — 1,5 см (строчка 4). Срез обметывают или окантовывают. В начале и конце кармана ставят закрепки (на рисунке изображены * и **) |  |
|  | Заднюю половинку брюк накладывают на переднюю половинку лицевыми сторонами внутрь. Уравнивают верхние, боковые и нижние срезы. Сметывают и стачивают боковые срезы швом шириной 1 см (строчка 5) в соответствии с ТУ. Боковые срезы обметывают до стачивания |  |
| ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, образец приутюживают до полного удаления влаги. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 41

Тема:  Обработка кармана на задней половинке брюк

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя | Клапан в готовом виде – 1 деталь Обтачка - 1 деталь из основной ткани Подзор – 1 деталь из подкладочной ткани Петля – 1 деталь из основной или подкладочной ткани. Подкладка кармана — 1 деталь. По длине ее выкраивают такой, чтобы верхний срез подкладки кармана входил в шов притачивания пояса. |  |
|  | Один конец подкладки накладывают на изнаночную сторону задней половинки брюк так, чтобы ее поперечный срез перекрывал линию входа в карман на 1,5 — 2,0 см, и приметывают. |  |
|  | Клапан накладывают на лицевую сторону задней половинки брюк лицевой стороной вниз, совмещая линию ширины клапана в готовом виде с линией входа в карман, и приметывают прямыми стежками длиной 0,7-1,0 см. |  |
|  | Одновременно по середине клапана вкладывают петлю. Клапан притачивают на расстоянии 0,1 см от линии приметывания (строчка 1). Нитки сметывания удаляют, шов отгибают в сторону клапана Встык ко шву притачивания клапана укладывают обтачку лицевой стороной вниз, приметывают и притачивают (строчка 2) так, чтобы расстояние между строчками притачивания клапана и обтачки было равно 0,5 см. Швы притачивания клапана и обтачки разутюживают |  |
|  | Вход в карман прорезают по общим правилам Карман вывертывают, выметывают рамку из обтачки шириной, равной расстоянию между строчками притачивания клапана и обтачки. Рамку закрепляют строчкой ниже шва притачивания обтачки на 0,1 см или в шов притачивания (строчка 3). Закрепляют углы кармана тройной машинной строчкой |  |
|  | Внутренний срез обтачки подгибают на 0,7 см и настрачивают на подкладку на расстоянии 0,1 см от подогнутого края (строчка 4) или обметывают и настрачивают без подгибания среза швом 0,3 —0,4 см Свободный поперечный срез подкладки кармана уравнивают с верхним срезом брюк и намечают место расположения подзора относительно входа в карман. Верхний срез подзора должен располагаться на 1,5 см выше шва притачивания клапана |  |
|  | Нижний срез подзора подгибают на 0,7 см и настрачивают на подкладку на расстоянии 0,1 см от сгиба (строчка 5). Нижний срез подзора может быть обметан и настрочен на подкладку швом шириной 0,3 — 0,4 см Подкладку стачивают двойным швом (строчка 6). Затем подкладку вывертывают, края и углы выправляют и стачивают вторично на расстоянии 0,5 — 0,7 см от края (строчка 7). Шов притачивания клапана выправляют и притачивают верхний срез подзора ко шву притачивания клапана (строчка 8). Приутюживают с лицевой стороны, в концах кармана ставят закрепки с лицевой стороны. |  |
| 8. ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 42

Тема:  Обработка застежки брюк. Обработка верхнего среза брюк.

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя | откосок — 1 деталь из основной ткани; подкладка откоска – 1 деталь из подкладочной ткани; обтачка левой стороны застежки брюк – 1 деталь из основной ткани. |  |
|  | Стачивают средние срезы передних половинок брюк, начиная строчку от контрольного знака и заканчивая, не доходя до шаговых срезов на 4 – 5 с. Ширина шва 1 см. |  |
|  | Застежку-молнию притачивают к правой половинке брюк шириной шва 0,5-0,7 см до контрольного знака, ограничивающего длину застежки. Шов заутюживают на правую половинку брюк (строчка 1) |  |
|  | Левую сторону застежки обтачивают обтачкой с обметанными внешними срезами швом шириной 0,5-0,7 см до контрольного знака, т.е. до строчки стачивания средних срезов на передних половинках брюк. Шов обтачивания настрачивают на обтачку на расстоянии от края 0,1-0,2 см (строчка 3). Выметывают с образованием канта шириной 0,3-0,5 см в зависимости от ширины шва обтачивания левого среза застежки. Приутюживают. Шов должен быть продолжением застежки. |  |
|  | Передние половинки брюк раскладывают на столе лицевой стороной вверх. Расправляют края застежки. Накладывают левую сторону застежки на правую, совмещают линию застежки в готовом виде на правой стороне и край банта на левой стороне, скалывают булавками (или заметывают) вдоль края застежки. Настрачивают ленту застежки-молнии (на расстоянии 0,2 см от края ленты) на обтачку (строчка 4). Прокладывают отделочную строчку (по модели) с закруглением в конце застежки (строчка 5). Приутюживают |  |
|  | Обтачивают внешний срез откоска подкладкой откоска (строчка 6), шов обтачивания закрепляют отделочной строчкой (строчка 7). Внутренние срезы детали обметывают |  |
|  | Соединяют откосок с правой половинкой брюк строчкой по лицевой стороне брюк на расстоянии 0,1 — 0,2 см от шва притачивания застежки-молнии (строчка 8). Ширина шва притачивания откоска 1,0— 1,5 см Ставят закрепку в конце застежки с лицевой стороны брюк (строчка 9). Соединяют концы обтачки и откоска закрепкой с изнаночной стороны. После соединения боковых и шаговых срезов стачивают средние срезы брюк. |  |
|  | По всей длине пояса отмечают линию его ширины в готовом виде плюс 0,2 см (на ширину канта). Встык к намеченной линии с лицевой стороны пояса настрачивают поясную ленту на расстоянии 0,1 см от ее края |  |
|  | Отгибают поясную ленту на пояс (изнаночной стороной внутрь) и выметывают край пояса с образованием канте шириной 0,2 см из пояса с последующим приутюживанием |  |
| ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, образец приутюживают до полного удаления влаги. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 43

Тема:  Обработка гладкого низа брюк.

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя | Брюки укладывают на столе правой половинкой вверх, совмещая шаговый и боковой швы и швы притачивания пояса. Намечают линию низа брюк; она должна соответствовать длине брюк в готовом виде |  |
|  | Линию низа на передней половинке брюк поднимают на 0,5 см, а на задней — опускают на 0,5 см. Откладывают от намеченной линии низа в готовом виде около 4 см на обработку низа и намечают линию среза низа. Меловые линии низа переводят на левую половинку брюк, низ брюк подрезают и обметывают на спецмашине |  |
|  | Ленту наметывают на припуск низа брюк таким образом, чтобы ее утолщенный край перекрывал линию низа брюк на 0,1-0,2 см |  |
|  | Настрачивают ленту двумя строчками: - первую строчку прокладывают на расстоянии 0,3 см от ее утолщенного (внешнего) края (строчка 1); - вторую — на расстоянии 0,1 —0,2 см от внутреннего края (строчка 2). Настрачивание начинают от шагового шва. Свободный конец ленты подгибают и перекрывают им настроченный край на 1 см, застрачивая сгиб края ленты (ширина шва 0,1—0,2 см) перпендикулярно линии низа Ленту настрачивают с равномерным натяжением, т. е. низ брюк не должен быть затянут. Не допускается и растянутый низ брюк. |  |
|  | Припуск низа подгибают и заметывают так, чтобы край ленты выходил на 0,1 —0,2 см. Низ брюк подшивают на спецмашине или вручную потайными подшивочными стежками. Нитки заметывания удаляют. Низ брюк приутюживают |  |
| ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, образец приутюживают до полного удаления влаги. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 45

Тема:  Обработка низа брюк отложными манжетами.

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Определение линий низа и манжеты. | Брюки укладывают на столе правой половинкой вверх, совмещая шаговый и боковой швы и швы притачивания пояса. Намечают линии: 1-я линия — длина брюк в готовом виде; 2-я линия — ширина под манжеты (край манжеты в готовом виде); 3-я линия — ширина манжеты. Припуск низа равен ширине брючной ленты минус 0,5 см. Скос на линии низа брюк отсутствует. Переносят намеченные линии на левую половинку брюк |  |
|  | Ленту настрачивают одной строчкой таким образом, чтобы ее утолщенный край перекрывал 3-ю линию на 0,1 — 0,2 см (строчка 1) |  |
|  | Заметывают манжету по 2-й линии, определяющей край манжеты в готовом виде. Настрачивают край ленты второй строчкой на брюки (строчка 2) |  |
|  | Отгибают манжету на лицевую сторону брюк по линии низа в готовом виде. Заметывают низ брюк с манжетой таким образом, чтобы край ленты выступал за сгиб низа на 0,1 — 0,2 см |  |
|  | Закрепляют края манжет над шаговыми и боковыми швами ручными стежками. Приутюживают слегка. Нитки заметывания удаляют. Повторно приутюживают |  |
| Обработка полуторными манжетами | Брюки укладывают на столе правой половинкой вверх, совмещая шаговый и боковой швы и швы притачивания пояса. Намечают линии: 1-я линия — длина брюк в готовом виде минус половина ширины манжеты; 2-я линия — половина ширины манжеты (край манжеты в готовом виде); 3-я линия — ширина манжеты (линия низа брюк в готовом виде). |  |
|  | Половину ширины манжеты направляют в сторону брюк таким образом, чтобы 2-я линия являлась верхним краем манжеты. Припуск низа с настроченной лентой перегибают на изнаночную сторону брюк и настрачивают на брюки одной строчкой (ширина шва — 1 см), отгибая манжету (строчка 3). Манжеты приутюживают и закрепляют над шаговыми и боковыми швами |  |
| ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, образец приутюживают до полного удаления влаги. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 45

Тема:  Обработка накладного кармана на подкладке.

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя |  |  |
|  | Припуски кармана заметывают на изнаночную сторону и приутюживают. |  |
|  | Подкладку притачивают к верхнему срезу кармана шириной шва 0,7 см. (строчка 1).Шов заутюживают на подкладку. |  |
|  | Боковые и нижний срезы подкладки заутюживают на изнаночную сторону так, чтобы подкладка была меньше кармана в готовом виде на 0,2-0,3 см. Подкладку накладывают на полочку лицевой стороной вниз таким образом, чтобы верхний край кармана совместился с верхней линией кармана на полочке, а края подкладки не доходили до линии кармана на полочке на 0,2-0,3 см. Подкладку приметывают и настрачивают шириной шва 0,1-0,2 см. с трех сторон (строчка 2) причем начинают и заканчивают вдоль верхнего перегиба на 0,5 см к середине кармана. Нитки наметывания удаляют. |  |
|  | Карман перегибают по верхнему краю, совмещая боковые и нижние края кармана с намеченными линиями на полочке и наметывают прямыми стежками длиной 1,0-1,5 см., настрачивают по трем сторонам (строчка 3). Ширина отделочной строчки – по модели. Нитки временного назначения удаляют. Карман приутюживают. |  |
| 8. ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, образец приутюживают до полного удаления влаги. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 46

Тема:  Обработка потайной застежки с дополнительным прорезом на подборте

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя | Полочка может быть выкроена с цельнокроеным или отрезным подбортом. Первая обтачка продублирована, она служит прокладкой для петли. Вторая обтачка служит подзором. Обтачки выкраивают из подкладочной ткани. Ширина обтачек – 8 – 9 см. Длина равна длине застежки (прореза) плюс 1,3–1,5 см с каждой стороны. Нить основы проходит вдоль длины обтачек |  |
| 2. Разметка места расположения прореза застежки | Намечают тремя линиями с лицевой стороны на подборте: линия 1 проходит параллельно линии борта на расстоянии 1,5 – 2,0 см от края борта в готовом виде; линии 2 и 3 ограничивают длину застежки |  |
| 3. Притачивание обтачек | Продублированную обтачку накладывают на лицевую сторону подборта лицевой стороной вниз, совмещая срез обтачки с намеченной линией на подборте; притачивают швом шириной 0,5 см до линий, ограничивающих длину застежки (строчка 1) |  |
| 4. | Обтачку-подзор укладывают срезом встык к строчке притачивания первой обтачки и притачивают швом шириной 0,5 – 0,6 см (строчка 2) |  |
| 5. Разрезание подборта между строчками | Разрезают с изнаночной стороны подборта по аналогии с разрезанием прорезного кармана |  |
| 6. Образование рамки из продублированной обтачки | Огибают шов притачивания продублированной обтачкой и выметывают рамку шириной, равной расстоянию между строчками. Закрепляют рамку машинной строчкой в шов притачивания обтачки или на расстоянии 0,1 см от сгиба рамки (строчка 3) |  |
| 7. Закрепление шва притачивания второй обтачки | Обтачку-подзор заутюживают, шов настрачивают на 0,1 см (строчка 4). Заутюживают в сторону внутреннего среза подборта |  |
| Обметывание петель на спецмашине | Петли (строчки 5) располагают на расстоянии ширины полузаноса плюс 0,5 см к краю борта. 1-я петля – на 2 см ниже конца застежки, последняя – на 4 см выше конца застежки |  |
| Соединение рамок и срезов обтачек | Соединяют край рамки со швом притачивания обтачки-подзора. Выправляют углы, закрепляют их тройной машинной строчкой, одновременно стачивая срезы обтачек швом шириной 1,3–1,5 см (строчка 6) |  |
| Выполнение закрепок между петлями | Закрепки ставят между каждой парой петель и на расстоянии 0,5 см от концов прореза. Закрепки (строчки 7) выполняют тройной машинной строчкой или на спецмашине. Длина закрепок равна ширине рамки. Приутюживают узел. Дальнейшая обработка борта аналогична обработке борта без потайной застежки |  |
| Прокладывание отделочной закрепляющей строчки по полочке | По лицевой стороне полочки прокладывают отделочную строчку шелковыми нитками в цвет ткани. Расстояние от края борга – по модели. В изделиях с такой застежкой рекомендуют первую петлю делать прорезной или навесной. Петли обрабатывают в соответствии с ТУ |  |
| ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, образец приутюживают до полного удаления влаги. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 47

Тема:  Соединение костюмного воротника с горловиной в толстых тканях

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя |  |  |
|  | Соединяют верхний воротник с подбортами вкалывают булавками по линии раскепов (по контрольным знакам) со стороны воротника. Вкалывают булавками нижний воротник в горловину, совмещая его середину с серединой спинки (детали сложены лицевыми сторонами внутрь). Длина среза стойки воротника равна длине горловины между точками уступов Вметывают со стороны нижнего воротника в два приема прямыми сметочными стежками. В один прием воротник вметывают, начиная от вершины подборта правого раскепа и далее до вершины подборта левого раскепа, не доходя до вершин на 1,0-1,5 см |  |
|  | Воротник над плечевыми швами (1,5—2,0 см — в сторону спинки и 3 — 4 см — в сторону полочки) вметывают с посадкой 0,5 — 0,7 см. Полочку посаживают на ту же величину (0,5 — 0,7 см) на наиболее косом участке горловины, отступив от плечевого шва на 3—4 см и не доходя до линии перегиба лацкана на 1,5 — 2,0 см. Если изделие с застежкой доверху, образование посадки из полочки заканчивают, не доходя на 2 — 3 см до точки уступа борта. На остальных участках горловины воротник и изделие соединяют без посадки деталей. Правильность вметывания проверяют на манекене или заказчике |  |
|  | Соединяют воротник с изделием в один прием от левого раскепа швом шириной 0,8—1,0 см со стороны воротника. Разутюживают шов на спецколодке |  |
|  | Припуски шва втачивания нижнего воротника закрепляют двумя способами: косыми стежками к прокладке нижнего воротника; на стачивающей машине на расстоянии 0,2 см от шва втачивания по нижнему воротнику. Совмещают швы втачивания нижнего воротника со швами стачивания раскепов, закалывают вдоль шва булавками (или соединяют строчкой временного назначения), затем отгибают подборт и на расстоянии 0,1 см от шва втачивания воротника в горловину соединяют швы втачивания воротника со швами стачивания раскепов разметочными стежками или на стачивающей машине |  |
| 8. ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, образец приутюживают до полного удаления влаги. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 48

Тема:  Обработка воротника-шаль и соединение его с горловиной изделия

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя |  |  |
|  | В изделиях со швом по середине верхнего воротника части подбортов соединяют стачным швом вразутюжку шириной 0,8-1,0 см. Средние срезы воротника соединяют стачным швом вразутюжку шириной 1 см |  |
|  | В изделиях со швами по раскепам подборт соединяют с воротником по раскепам швом шириной 0,8-1,0 см. Швы разутюживают, настрачивают или расстрачивают в соответствии с моделью |  |
| Обработка борта и соединение его с нижним воротником | Борт изделия обрабатывают в соответствии с ТУ. Особенностью является иная форма нижнего воротника. Обработка нижнего воротника аналогична обработке отложного воротника. Втачивание производят в соответствии с ТУ на втачивание воротника в горловину Наметывание подбортов с верхним воротником на изделие Изделие располагают на столе лицевой стороной вниз отлетом к работающему. Совмещают середину верхнего воротника с серединой нижнего воротника. Срезы верхнего воротника должны выходить за срезы нижнего воротника на 1,0 — 1,5 см. |  |
|  | Наметывают подборта двумя строчками: строчку 1 прокладывают со стороны нижнего воротника параллельно линии перегиба лацкана и стойке воротника; строчку 2 прокладывают со стороны верхнего воротника параллельно отлету воротника и краю борта. |  |
|  | Обтачивают борта и воротник швом шириной 0,5 — 0,7 см в соответствии с ТУ в один прием по борту и нижнему воротнику |  |
| ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, образец приутюживают до полного удаления влаги. |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 49

Тема:  Обработка гладкого низа рукава с подкладкой

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя | Стачаны и разутюжены передние и локтевые швы рукава. Низ рукава обработан в соответствии с ТУ Подкладка стачана по переднему и локтевому срезам. Швы заутюжены в сторону верхней части рукава |  |
|  | Вывертывают рукав на изнаночную сторону, притачивают подкладку к срезу низа рукава по подкладке швом шириной 0,7 — 1,0 см. Совмещают при этом одноименные швы на рукаве и подкладке |  |
|  | Соединение локтевых швов может выполняться на стачивающей машине Рукав вывертывают и заметывают припуск низа рукава вдоль шва притачивания подкладки прямыми стежками на расстоянии 1,5 см от края низа. Низ рукава подшивают, нитки заметывания удаляют. Приутюживают рукав на специальной подушке |  |
|  | Расправляют подкладку внутри рукава и наметывают параллельно окату рукава косыми стежками длиной 2—3 см на расстоянии 10—12 см от среза оката, делая небольшой напуск из подкладки (1,0—1,5 см) в области низа. Подкладку рукава подрезают таким образом, чтобы ее срезы выходили за срезы рукава из основной ткани по окату верхней части на 1,0— 1,5 см, а по окату нижней части рукава на 2,0—2,5 см |  |
| ВТО образца в готовом виде | Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон |  |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 50

Тема:  Обработка нижних углов борта и низа с притачной подкладкой.

| Операция | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя |  |  |
|  | Уравнивают срезы низа изделия и подборта. Делят ширину подборта по нижнему срезу пополам (точка А), по внутреннему срезу подборта (от среза низа вверх) откладывают 1,0– 1,5 см и ставят точку Б, Соединяют точки А и Б. Угол срезают. |  |
|  | Параллельно полученному срезу мелом отмечают новую линию низа на подборте (отрезок А'Б') Одновременно с обтачиванием борта стачивают уравненные срезы низа подборта и полочки (строчка 1). Строчку прокладывают от угла борта по припуску низа под углом; заканчивают строчку 1 на половине ширины подгиба низа или на 1,0– 1,5 см от линии низа в готовом виде. До внутреннего среза подборта строчка не доходит на 1,5 см (для обеспечения возможности притачать подкладку к внутреннему срезу подборта) |  |
| ВТО образца в готовом виде | Борт выметывают, низ и нижние углы борта заметывают и приутюживают. Притачивают подкладку к внутренним срезам подбортов и низу (с напуском из подкладки). Сгиб низа подкладки не доходит до сгиба низа изделия на 1,0-1,5 см Образец приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, образец приутюживают до полного удаления влаги. |  |

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,  дополнительной литературы

Основные источники:

- Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник для нач. проф. образования/М.А.Силаева. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 528 с.

- Материаловедение швейного производства: Учеб. пособие для сред. проф. образования/ Н.А.Савостицкий, Э.К.Амирова. – 3-е изд., стер. –М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 240 с.

- Оборудование швейного производства: Учебник для сред. проф. образования/ В.Я.Франц. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 448 с.

Дополнительные источники:

- Технология швейных изделий: Учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений / Э.К. Амирова, А.Т. Труханова, О.В. Саккулина, Б.С. Саккулин. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 480 с.

- Технология швейных изделий: Учеб. пособие для нач. проф. учеб. заведений / Г.А.Крючкова. В 2-х частях. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 240 с.

Нормативная документация:

- ГОСТ 4103-82 «Изделия швейные. Методы контроля качества»

- ГОСТ  Р  ИСО 3635-99 «Одежда. Определения, обозначения и требования к измерению»

- ГОСТ 12807-88 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов»

- ГОСТ 17037-85 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения»

Интернет-ресурсы:

  - http://www.osinka.ru/

  - http://modanews.ru/

  - http://rukodelie.ru/

  - http://digitaljournals.ru/